ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, главный специалист | ______________________________ | Биркле В.А. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |
| Инженер-экономист, главный специалист | ______________________________ | Трофимова Ю.С. |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |
| Начальник юридического отдела | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ______________________________ | Лясота Е.И. |
| Разработка раздела «Охрана окружающей среды», «Природно-ресурсный потенциал» «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера»: |  |  |
| Инженер-эколог, специалист I категории | ________________________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Графическое оформление проекта: |  |  |
| Инженер, главный специалист | ______________________________ | Демихов А.А. |

СОДЕРЖАНИЕ

| # ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1. | # АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |
| 1.1. | Особенности экономико-географического положения |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство. Границы |
| 1.3. | Историко-градостроительный анализ территории Пчелиновского сельского поселения |
| 1.4. | Природно-ресурсный потенциал Пчелиновского сельского поселения |
| 1.5. | Население и демография |
| 1.6. | Экономическая база |
| 1.7. | Земельный фонд и категории земель |
| 1.7.1. | Земли населенных пунктов |
| 1.7.2. | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 1.7.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 1.7.4. | Земли особо охраняемых территорий |
| 1.7.5. | Земли лесного фонда |
| 1.7.6. | Земли водного фонда |
| 1.7.7. | Земли запаса |
| 1.7.8. | Кадастровая оценка земель |
| 1.8. | Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов |
| 1.8.1. | Планировочная организация территории Пчелиновского сельского поселения |
| 1.8.2. | Функциональное зонирование и планировочная структура территории населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения |
| 1.8.3. | Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории |
| 1.8.3.1. | Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций |
| 1.8.3.2. | Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения |
| 1.8.3.3. | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
| 1.8.3.4. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |
| 1.8.3.5. | Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия: |
| 1.8.3.6. | Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов. |
| 1.9. | Объекты капитального строительства местного значения |
| 1.9.1. | Инженерная инфраструктура |
| 1.9.1.1. | Водоснабжение |
| 1.9.1.2. | Водоотведение |
| 1.9.1.3. | Газоснабжение |
| 1.9.1.4. | Теплоснабжение |
| 1.9.1.5. | Электроснабжение |
| 1.9.1.6. | Связь |
| 1.9.2. | Транспортная инфраструктура |
| 1.9.3. | Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
| 1.9.4. | Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения |
| 1.9.5. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения |
| 1.9.6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения |
| 1.9.7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |
| 1.9.8. | Места захоронения |
| 2. | # ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
| 2.1. | Базовый прогноз численности населения Пчелиновского сельского поселения |
| 2.2. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Пчелиновского сельского поселения |
| 2.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функционального и градостроительного зонирования |
| 2.3.1. | Функциональное зонирование |
| 2.3.2. | Градостроительное зонирование |
| 2.3.3. | Архитектурно-планировочное освоение |
| 2.4. | Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия |
| 2.5. | Предложения по размещению на территории Пчелиновского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения |
| 2.5.1. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры |
| 2.5.2. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
| 2.5.3. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |
| 2.5.4. | Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.5.5. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |
| 2.5.6. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |
| 2.5.7. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |
| 3. | # ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 4. | # ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| 5. | # ПРИЛОЖЕНИЕ |
| 5.1 | Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения. |
| 5.2 | Технико-экономические показатели. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положение о территориальном планировании Пчелиновского сельского поселения |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Пчелиновского сельского поселения (пояснительная записка) |
| Графическая часть |  |  |
| 1. | 1 | Схема Генерального плана Пчелиновского сельского поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (утверждаемая схема) |
|  | 2 | Схема Генерального плана населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (утверждаемая схема) |
|  | 3 | Схема современного состояния территории с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая схема) |
|  | 4 | Схема современного состояния территории с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая схема) |
|  | 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры (утверждаемая схема) |
|  | 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система водоснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система трубопроводного транспорта, газоснабжения и теплоснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система электроснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система связи (утверждаемая схема) |
|  | 10 | Схема современного состояния территории с отображением границ функциональных зон |
|  | 11 | Схема современного состояния территории с отображением границ землепользований земель сельскохозяйственного назначения |
|  | 12 | Схема территориальной доступности учреждений образования, досуговых учреждений, отделений связи |
|  | 13 | Схема территориальной доступности спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, кредитно-финансовых учреждений, предприятий торговли, общественного питания |
|  | 14 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области (утверждаемая схема) |
|  | 15 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая схема) |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Пчелиновского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года (статья 23), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала сельского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Пчелиновского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских и сельских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области.

3. Картографические материалы.

4. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

5. Список объектов культурного наследия Бобровского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

6. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

7. Материалы Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением от 5 марта 2009 г. N 158 «Об утверждении схемы территориального планирования Воронежской области».

8. Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

9. Данные анкетного обследования.

10. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории  Пчелиновского сельского  поселения, на запросы разработчика проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и  документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая по метеостанции р.п.Таловая (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

- Гидрологическая  изученность. Ресурсы поверхностных вод. Т.7. Донской район.-Л.: Гидрометеоиздат, 1964г.

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области на 01.01.2009г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред. М.Д. Карпачев. - Воронеж, 2008г.

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

- Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974

# При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Пчелиновского сельского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2006г.): реестр (справочник) / Упр-е  архит.и град. администрации  Воронежской области. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006;

- Адрес - календарь Воронежской губернии на 1917г. - Воронеж, 1917;

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. - Воронеж, 1994;

- Акиньшин А.Н. Материалы к биографическому словарю воронежских архитекторов (конец ХYII - начало ХХ вв.). Рукопись.

- Барановский Г.В.  Юбилейный  сборник  сведений  о деятельности бывших воспитанников Института  гражданских  инженеров. - СПб.,  1893;

- Болховитинов Е. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии // Воронежский край ХYIII века в описаниях современников. - Воронеж, 1992;

- Борисов В.Б. Бобров // Города Воронежской области. -Воронеж, 1978;

- Веселовский Г.М., Воскресенский Н.В. Бобров // Города  Воронежской губернии: их  история  и  современное состояние с кратким очерком Воронежской губернии.-Воронеж, 1876;

- Воронежский край в XVIII веке: документы и материалы по истории края. Составитель В.М. Проторчина. – Воронеж, 1980;

- Винников А.З. Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории Воронежского края. – 2-е изд., испр. И доп. – Воронеж, 2003;

- Воронежские        Епархиальные       ведомости - Воронеж, 1908. N18, То же - Воронеж, 1913;.

- Воронежский Телеграф - Воронеж, 1907;

- Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. - М., 1987. - Т. 1.- С. 346, 347, 654; М., 1988;

- Государственный список памятников истории,  архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965;

- Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я. .- Воронеж, 1982;

- Загоровский В.П.  Общий очерк истории заселения и хозяйственного освоения южных окраин России в эпоху зрелого  феодализма. // История  заселения  и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма. - Воронеж, 1987;

- Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992;

- Загоровский В. П. Возникновение и развитие городов в Воронежском крае в ХYII - ХYIII веках // История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма: сб.науч.труд. - Воронеж,1987;

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О.П.Негробова. Воронеж: ВГУ, 2001;

- Капустина Н., Кригер Л., Соколов А., Степанова Е. Сказ о земле Бобровской. - М;

- Кригер Л. Бобров: Красота и эклектика. // Воронежский курьер.- Воронеж, 1998;

- Кригер Л.В., Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской области - Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2002;

- Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области – Воронеж: ВГУ, 2006;

- Кригер Л.В. Воронежская область: Исторические города. Визитная карточка - Воронеж: ТО "Альбом", 2007;

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII -нач. ХХвв.: проблемы изучения и сохранения // Русская усадьба  ХYIII -нач. ХХвв. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации: матер.конфер. - Ярославль, 2005;

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII - нач.ХХвв. - прошлое и настоящее. //Краеведение в России: история, современное состояние, перспективы развития: матер.Всерос. науч-практич. конф. - М.:Ключ 2006,

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии;

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии. - Воронеж, 1910.;

- Список населенных мест по сведениям 1859 года;

- Спутник пассажира по ЮВжд / Сост.А.И.Родзевич. Вып.II;

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный). - Воронеж, 1921;

- Традин И. “Золотое дно”: экономика, история, культура и  быт  волости ЦЧО. - Воронеж, 1928;

- Труды совещания  (YI губернского съезда) земских врачей  Воронежской губернии. Т.1. -Воронеж, 1897;

- Юрьев Ю. Путеводитель

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области | Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г, 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году. |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы». Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности Р%. Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г.Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы». |
| 9 | Администрация поселения | Паспорт муниципального образования. Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999.

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка Генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 N 191 - ФЗ);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (от 24.11.2006 N 232-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ);

- Лесной кодекс Российской Федерации (от  04.12.2006 N 200-ФЗ);

- Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 N 74-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от  25.06.2002 N 73-ФЗ);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от  06.10.2003 N 131-ФЗ);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (от 07.07.2006 N 61-ОЗ);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от  18 октября 2007 года N 257-ФЗ);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (от 07.07.2006 N 61-ОЗ).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

# 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Особенности экономико-географического положения

Пчелиновское сельское поселение расположено в западной части Бобровского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Пчелиновка, расположенное в 25 км от административного центра муниципального района - г. Бобров. Территория поселения граничит с 5-ю сельскими поселениями, 1-м городским поселением и одним муниципальным районом, а именно: на севере граничит с Ясенковским сельским поселением, на востоке – с городским поселением – г. Бобров, Семёно-Александровским сельским поселением, Мечётским сельским поселением, на юге – с Липовским сельским поселением, на западе – с Лискинским муниципальным районом и Никольским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 12 ноября 2004 года N 70-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 06.07.2009 N 86-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Бобровского, Воробьевского, Кантемировского районов» составляет 8149,48 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 3 населенных пункта: село Пчелиновка, посёлок Лугань, село Николо-Варваринка.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоком – р. Битюг и озёрами.

Поселение имеет выгодное географическое положение, так как по его границе проходят федеральная автомобильная дорога  М4 «Дон» и автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Местоположение Пчелиновского сельского поселения в административно-территориальном устройстве Бобровского муниципального района

1.2. Административно-территориальное устройство. Границы

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 12 ноября 2004 года N 70-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 06.07.2009 N 86-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Бобровского, Воробьевского, Кантемировского районов», составляет 8149,48 га; в том числе площадь села Пчелиновка составляет 271,31 га, посёлка Лугань – 27,71 га, села Николо-Варваринка – 138,41 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2010 г. – 1631 человек.

Выписка из Закона Воронежской области от 12 ноября 2004 года N 70-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 06.07.2009 N 86-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Бобровского, Воробьевского, Кантемировского районов»:

- Описание границ Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

- I. Линия границы Пчелиновского сельского поселения по смежеству с Ясенковским сельским поселением проходит от точки стыка 02046221 в общем северо-восточном направлении, сначала по южной стороне лесной полосы, затем по северо-западной стороне лесной полосы, по пашне, далее совпадает с границей блока поселений села Николо-Варваринка, снова по пашне и далее по сенокосам до точки стыка 02901420 Ясенковского сельского поселения и городского поселения город Бобров.

- Протяженность границы - 8170 метров.

- II. Линия границы Пчелиновского сельского поселения по смежеству с городским поселением город Бобров проходит от точки стыка 02901420 в общем, юго-восточном направлении по реке Битюг до точки стыка 02046784 городского поселения - город Бобров и Семено-Александровского сельского поселения.

- Протяженность границы - 9442 метра.

- III. Линия границы Пчелиновского сельского поселения по смежеству с Семено-Александровским сельским поселением проходит от точки стыка 02046784 до точки стыка 02901509 в юго-западном направлении по реке Битюг до пересечения Семено-Александровского и Мечетского сельских поселений.

- Протяженность границы - 1794 метра.

- IV. Линия границы Пчелиновского сельского поселения по смежеству с Мечетским сельским поселением проходит от точки стыка 02901509 в южном и юго-восточном направлениях по реке Битюг до точки стыка 02047566 Мечетского и Липовского сельских поселений.

- Протяженность границы - 6741 метр.

- V. Линия границы Пчелиновского сельского поселения по смежеству с Липовским сельским поселением проходит от точки стыка 02047566 в юго-западном направлении по сенокосам, совпадает с границей блока поселений поселка Лугань, по тальвегу яра Малиновый, по юго-западной стороне лесной полосы, по пашне и снова по тальвегу балки Липовый Лог, далее в северо-западном направлении по северо-восточной стороне полосы отвода автомобильной магистрали "М-Дон" до точки стыка 02007168 Липовского сельского поселения и Лискинского муниципального района.

- Протяженность границы - 14544 метра.

- VI. Линия границы Пчелиновского сельского поселения по смежеству с Лискинским муниципальным районом проходит от точки стыка 02007168 в северо-западном направлении по северо-восточной стороне полосы отвода автомобильной магистрали "М-Дон" до точки стыка 02007323 Лискинского муниципального района и Никольского сельского поселения.

- Протяженность границы - 3711 метров.

- VII. Линия границы Пчелиновского сельского поселения по смежеству с Никольским сельским поселением проходит от точки стыка 02007323 в восточном направлении по пастбищу, далее в северном направлении по восточной стороне лесной полосы до точки стыка 02046221 Никольского и Ясенковского сельских поселений.

- Протяженность границы - 2611 метров.

- Общая протяженность границы Пчелиновского сельского поселения - 47013 метров.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 2.9 | Пчелиновское сельское поселение |  |  |  |
| 2.9.1 |  | село Пчелиновка | Центр | 25 |
| 2.9.2 |  | посёлок Лугань | 2 |  |
| 2.9.3 |  | село Николо-Варваринка | 13 |  |

1.3. Историко-градостроительный анализ территории Пчелиновского сельского поселения

Поселение расположено в юго-западной части района, граничит с Лискинским районом, восточная граница поселения представлена рекой Битюг. Площадь поселения – 8149,5 га, численность населения – 1681 человек, проживающих в трех населенных пунктах.

В июне 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР при создании укрупненных сельских Советов были объединены Пчелиновский и Николо-Варваринский сельские Советы в один Николо-Варваринский. И только в 1970 году был вновь создан Пчелиновский сельский Совет.

Динамика численности населения в населенных пунктах поселения представлена в следующей таблице:

| Наименование населенного пункта | 1859г. | 1900г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Пчелиновка | 1250 | 1452 | 650 |
| посёлок Лугань | - | - | 19 |
| село Николо-Варваринка | 495 | 555 | 916 |

Карта (схема) поселения

На территории поселения расположено 5 объектов культурного наследия, в том числе один выявленный памятник археологии.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 56 | Курган 1 у с.Николо-Варваринка | не ясна | Р № 510, п. 273 | Пчелиновское сельское поселение |
| 2 | 57 | Курганный могильник 1 у с.Николо-Варваринка | не ясна | Р № 510, п. 271 | Пчелиновское сельское поселение |
| 3 | 58 | Курганный могильник 2 у с.Николо-Варваринка | не ясна | Р № 510, п. 272 | Пчелиновское сельское поселение |
| 4 | 59 | Поселение у с.Николо-Варваринка | эпоха бронзы, средневековье | Р № 510, п. 270 | Пчелиновское сельское поселение |
| 5 | 95 | Поселение у с. Пчелиновка | ХII-ХIII вв. |  | Пчелиновское сельское поселение |

село Пчелиновка

Село расположено в центральной части поселения, на правом берегу Битюга. На юге Пчелиновку окаймляют балки и овраги, на востоке - озера-старицы и обширные пойменные луга. Село было основано в 1733 г. крестьянами Пошехонского уезда Ярославской губернии. Затем, в 1740 году, в Пчелиновку поступил новый большой поток крестьян из Гжельской и Селынской волостей Московского уезда. Сохранились данные ревизской переписи поселка Пчелиного за 1746 год. Тогда здесь жили 442 души мужского пола, а все население составляло до 900 человек. В следующую перепись 1763 года в Пчелином оказалось населения уже в три раза меньше - 292 человека. Часть населения после 1746 года перешла в соседнюю Мечетку, а часть ушла в низовья Дона.

Выкопировка из карты Генерального межевания Бобровского уезда

Следующая волна переселенцев приходится на 1770 год, когда земли в Бобровском уезде были пожалованы графу А. Г. Орлову-Чесменскому.

Первая деревянная церковь Св. Георгия была построена в 1852 году.

В 1859 г. в селе проживало 1260 человек в 102 дворах, была почтовая станция. В 1868 г. во время пожара выгорело почти всё село, в т.ч. сгорела и церковь. На ее месте в 1882 году была выстроена вторая деревянная церковь, также освященная во имя Св. Георгия (не сохранилась).

В 1900 г. численность населения Пчелиновки составляла 1452 человека. В селе было 262  дворов,  3 общественых здания, школа, 3 мелочные и 1 винная лавки.

В июле 1906 крестьяне Пчелиновки разграбили имение С.А. Северцовой и сожгли имение Н. Н. Завадовского – отца будущего Героя Советского Союза М. Н. Завадовского.

В кон. ХIХ – нач. ХХ вв. при селе было имение Анны Дмитриевны Поповой, жены д.с.с.,  владевшей  5440 десятинами земли в округе  и конным заводом по разведению рабочих рысистых лошадей на 28 маток – производителей.

В 1926 году в селе было 378 дворов и 1811 жителей. Весной того же года в Пчелиновке были открыты два ТОЗа, а в 1927 году - машинное товарищество «Заря». На их базе в 1929 году  был создан колхоз «Новая жизнь». В период  сплошной коллективизации в Пчелиновском сельском Совете было создано 3 колхоза. В 1950 году они были объединены в колхоз имени Куйбышева.

В 1974 г. институтом ЦЧОГипросельхозстрой был разработан проект планировки и застройки села. В 2007 г. в селе проживало 709 человек.

Уроженцами Пчелиновки являются В.И. Елисеев и М.Н. Завадовский.

посёлок Лугань

Поселок расположен в южной части поселения. Основан в первые годы советской власти. В 2007 г. в поселке проживало 21 человек.

село Николо-Варваринка

Село расположено в северной части поселения, при заливе реки Битюг, на его правом берегу. Современное село состоит из образованных в разное время двух населенных пунктов. Владельческое сельцо Никольское основано в первой четверти ХYIII века. Сельцо Варваровка основана, вероятно, в нач. ХIХ века. В 1837 г. здесь, в дворянском имении Иониных родился Ионин Александр Семенович (1837- 1900).

В 1859 году во владельческом  сельце Никольском (Николаевке) было 42 двора и 406 жителей, действовал  конный завод. Во владельческой деревне Варваровка было 11 дворов и 89 жителей. Т.е. всего, на территории современного села,  проживало 495  человек в 53  дворах.

В справочнике за 1889 год поселок носит уже объединенное название Николо-варваринка. В поселке было 109 дворов, проживало 649 человек, им принадлежало 90 десятин земли. В 1900 г. численность населения составляла 555  человек. Было 109 дворов, 2 общественных здания.

В 1900 г. при с. Никольско-Варваринское числятся:

- Конный завод С.А. Северцовой на 29 производителей

- Конный завод М.А.Сатина на 19 производителей

- Конный завод Н.Н. Панютина на 8 производителей

В 1919 году в селе был образован колхоз «Красный Битюг». В период массовой коллективизации на территории Николоварваринского сельсовета было образовано 4  колхоза.

В сохранившейся усадьбе (М.А.Сатина?) расположился отдел местного заключения, где содержались условно-осужденные. В 1934 году ОМЗ был преобразован в колонию, где содержались осужденные по бытовым статьям. За колонией было закреплено 125 гектаров земли, была своя мельница, пекли хлеб. После войны в колонии появляются осужденные с длительным сроком до 10 лет, а в 1951 году со сроками до 25 лет, в том числе по политическим статьям. После 1953 г. колония была закрыта и в  1955 году здесь образован дом инвалидов общего типа, где находились престарелые и инвалиды. Затем сюда стали поступать душевнобольные и в 1962 году он становится психоневрологическим интернатом.

К 1940 году на территории Николо-Варваринского сельского Совета было уже восемь колхозов. В 1950 году на основании решения Воронежского облисполкома "Об укрупнении мелких колхозов" в Николо-Варваринке создан один колхоз имени Маленкова, а в 1954 году создается укрупненный сельский Совет, в состав которого входит территория Пчелиновского и Николо-Варваринского сельских Советов. В этот же год создается колхоз имени Куйбышева.

В 1970 году центр сельского Совета был перенесен из Николо-Варваринки в Пчелиновку. В 2007г. в селе проживало 951  человек.

1.4. Природно-ресурсный потенциал Пчелиновского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Пчелиновского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации составляет более 90ккал/см2. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,3ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +35+36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -28 -29С.

Годовая сумма осадков на территории составляет более 550 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-310 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обусловливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками как видно на геологическом разрезе №82.

Рис. геологический разрез №82 (Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974)

С поверхности развиты лессовидные суглинки, супеси, глины и пески. Под ними залегают коренные отложения – пески, глины.

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: овражная и балочная эрозия, процессы заболачивание в пойме реки.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. Территория относится к категории со слабой интенсивностью развития оврагов (склоны балок и речных долин в пределах неотектонических прогибов). Из-за небольшой потенциальной энергии рельефа она слабо подвержена оврагообразованию.

Просадочные явления здесь проявляются в виде «степных блюдец», которые приурочены к толще покровных суглинков с высоким залеганием уровня грунтовых вод.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в пойме реки и на участках низких террас.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения имеется месторождение сапропеля, представленное ниже в таблице. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории не выявлено.

| №№ п.п. | Наименование полезного ископаемого | Месторождение (участок) | Местоположение | Запасы (тыс. м3, тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2008 г. | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сапропель | Подселенское | В 15 км к югу от г.Боброва, в 1 км на восток от южной окраины с.Пчелиновка | С2+Р1-44 | Не разрабатывается |

Озерное месторождение сапропеля может быть рекомендовано в качестве лечебных грязей, после бальнеологического заключения.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения, является неоген-четвертичный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Естественная защищенность грунтовых вод от загрязнения

Грунтовые воды неоген-четвертичного водоносного комплекса характеризуются разнообразными условиями защищенности от инфильтрации загрязненных вод, диапазон ее изменения находится в пределах I – IX категорий. Самая низкая категория защищенности (I – II) отмечается в пределах поймы и надпойменных террас, в речных долинах бассейна Битюга и др. Площади с III – V категориями защищенности прослеживаются непрерывными полосами вдоль склонов водоразделов, повторяя рисунок речных долин. На участках, совпадающих с вершинами водоразделов, защищенность грунтовых вод выше – VI – IX категории.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год населению и на коммунально-бытовые нужды  в среднем – 200 тыс.м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 112 лит./сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. По восточной границе поселения протекает р.Битюг. Весеннее половодье на р.Битюг начинается обычно в середине марта. Первые ледовые образования появляются около 20 ноября. Осенний ледоход практически отсутствует. Ледостав наступает в середине декабря. Самые ранние и поздние сроки наступления сдвигаются примерно на месяц. Средняя продолжительность ледостава — 3,5 мес. Толщина льда на плесах — до 48 см, на перекатах — до 26 см.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | Битюг | Тамбовская обл. | Дон, лв | 1197 | 379 |

Пойма реки Битюг представляет собой множество заливных озер, оказывающие регулирующее влияние на сток в весенний период, они задерживают сток в размере объема своей части. Среди пойменных озер выделяют - оз.Сидоровское, оз.Круглое, оз.Макарово, оз.Долгое и ряд других озер.

Основным источником питания реки являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами типичными и выщелоченными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Прогрессируют процессы переувлажнения почв.

Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу РФ по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Бобровское участковое лесничество Бобровского лесничества.	Преобладающие породы: дуб, твердолиственные, мягколиственные, древесные и кустарниковые. В возрастной структуре лесов  преобладают средневозрастные насаждения.

Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Рельеф территории сельского поселения равнинный, слаборасчлененный, с плоскими междуречьями и заболоченными западинами. Леса расположены в основном в пойме р.Битюг. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

Наибольшую рекреационную ценность на территории представляет долина р. Битюг. Этот отрезок долины характеризуется общеландшафтной привлекательностью: широкая заозерная пойма, песчаные пляжи, множество озер. В настоящее время сложились места общественного купания – оз.Лебяжье у с.Пчелиновка, правый берег р.Битюг у с.Николо-Варваринка.

Долина реки Битюг пойменная, затопляемая паводком 1% обеспеченности, что ограничивает развитие только сезонным использованием. Кроме того на пойменных территориях развиваются процессы заболачивания. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

При перспективном планировании развития рекреации в сельском поселении, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и относительно спокойный рельеф территории.

Факторами, способствующими развитию рекреации, являются следующие:

- сложная структура ландшафтного разнообразия, свойственная типам ландшафта – лесостепного и степного, где проходит южная граница естественного распространения сосны обыкновенной, и сохранились как естественные лесные, так и степные участки;

- наличие одних из самых чистых рек России – р.Битюг;

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, для водного байдарочного туризма, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- овражно-балочного рельефа;

- затопление пойменных территорий паводком;

- заболачивание пойменных территорий.

1.5. Население и демография

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения Пчелиновского   сельского поселения составила 1631   человек. ( По данным паспорта муниципального образования)

Динамика численности населения Пчелиновского сельского  поселения

| № п/п | Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января, всего | 1681 | 1676 | 1649 | 1665 | 1631 |
| 2 | Родилось | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 3 | Умерло | 51 | 64 | 67 | 65 | 85 |
| 4 | Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) | -43 | -55 | -59 | -58 | -74 |
| 5 | Прибыло | 85 | 93 | 70 | 66 | 70 |
| 6 | Выбыло | 63 | 22 | 38 | 37 | 47 |
| 7 | Миграционный прирост (+), убыль (-) | 22 | 71 | 32 | 29 | 23 |
| 8 | Общий прирост (убыль) населения | -21 | -16 | -27 | -29 | -51 |
| 9 | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 4,8 | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 6,7 |
| 10 | Общий коэффициент смертности, промилле | 30,3 | 38,2 | 40,6 | 39,0 | 52,1 |

По состоянию на 01.01.2006 г. численность населения Пчелиновского сельского поселения составила  1681 человека. За последние годы численность населения муниципального образования сократилась  на 50 человек (3,0%) и в 2010 году данный показатель составил  1631   человек.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких показателях рождаемости).

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.  В  рассматриваемый период (2006 - 2010 гг.) наблюдается рост  как абсолютных, так и относительных показателей рождаемости. В 2010 году в сельском поселении родилось 11 детей, что на 38% выше  показателя 2006 года. Общий коэффициент рождаемости вырос с 4,8 ‰ в 2006  году до 6,7‰ в 2010 году.

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности, который в период 2006 – 2010 г.г.  характеризовался ростом на 67%.   Коэффициент смертности за данный период вырос с 30,3 ‰  до 52,1 ‰.  Необходимо отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет превышает рождаемость в среднем в 7,7 раза.  Срединный за период 2006 - 2010 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в сельском поселении составил 0,1 при пороговых значениях 1,0-1,3.

Миграционные процессы в Пчелиновском сельском поселении характеризуются миграционным приростом.  В 2007 году зарегистрирован максимальный миграционный прирост в количестве 71 человек. В 2010 году миграционный прирост составил 23 человека. Можно отметить тенденцию к снижению числа людей  выбывших из поселения.

Таким образом,  в последние годы миграция серьёзно улучшила ситуацию с депопуляцией населения в муниципальном образовании.

Анализ естественного и механического  движения населения за 2006 - 2010 год свидетельствует о том, что в Пчелиновском сельском поселении сложилась  не благоприятная  ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, причем естественная убыль населения имеет в течение рассматриваемых  лет достаточно стабильный отрицательный тренд, что свидетельствует о системном демографическом кризисе.

Ввиду неблагоприятных демографических процессов прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики.

Динамика возрастной структуры населения Пчелиновского  сельского поселения за 2006 - 2010  г.г.  представлена в таблице:

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 134 | 130 | 133 | 140 | 151 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего, чел | 519 | 513 | 400 | 409 | 385 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, | 1028 | 1033 | 1007 | 1090 | 673 |

В Пчелиновском сельском поселении основную часть населения составляют люди  старше трудоспособного возраста, и на протяжении рассматриваемых лет этот показатель характеризуется небольшим снижением. В 2010 году данный показатель составил 673 человека. Доля людей молодых возрастов за рассматриваемый период характеризуется ростом на 12,7%. За счёт высокой доли населения старше трудоспособного возраста и небольшого количества людей молодых возрастов  сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Данный тип возрастной структуры может оказать негативное  влияние на перспективную динамику демографических процессов в поселении.

Демографическая ситуация в Пчелиновском сельском  поселении подчинена тенденции естественной убыли населения за счёт превышения смертности над рождаемостью.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения на современном этапе является небольшой рост численности населения молодых возрастов, а также старение населения. В 2010 году численность населения старше трудоспособного возраста превысила численность молодого населения в 4,5 раза.

Проблема старения населения очень актуальна для сельского поселения. В свою очередь, старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в поселении на 100 человек трудоспособного возраста приходится   214 человек нетрудоспособных возрастов.  Высокая демографическая нагрузка - это острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Вывод:

Современная демографическая ситуация в Пчелиновском сельском поселении характеризуется процессами естественной убыли населения, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, миграционным приростом, а также  старением населения. Превышение смертности над рождаемостью является основной причиной сокращения численности населения.

Для улучшения демографической ситуации в поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

Трудовые ресурсы и занятость населения

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. По данным за 2010 год  их численность составила 385 человек, то есть  24% численности населения поселения. В 2006 году их доля   составляла 29% населения поселения. Таким образом,  на протяжении рассматриваемых лет доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте характеризуется снижением.

В сельском поселении достаточно высок уровень безработицы. По данным за 2006 год в поселении было зарегистрировано 48 безработных – 2,8% населения поселения. По состоянию на 01.01.2010 года эта цифра составила 84 человека  (5,2%), то есть за рассматриваемый период произошёл рост уровня  безработицы.

Основными сферами приложения труда в Пчелиновском сельском  поселении являются сельское хозяйство, а так же базовые сферы услуг (здравоохранение, предоставление коммунальных и социальных услуг, образование).

Структура занятости населения в экономике сельского поселения представлена на диаграмме:

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Пчелиновского сельского поселения являются здравоохранение и предоставление социальных услуг, сельское хозяйство охота и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование. Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения  составляют занятые в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. В 2010 году число людей занятых в сфере здравоохранения снизилось на 2% и составило 242 человека. Численность занятых в сельском хозяйстве на протяжении рассматриваемых лет характеризуется ростом  на 12%. В 2010 году численность занятых в данной отрасли составила  65 человек. Количество трудящихся в сфере образования на протяжении рассматриваемых лет снизилось в 2 раза и составила 22 человека. Количество людей занятых в оптовой и розничной торговле за рассматриваемый период выросло в 2,5 раза.  В структуре занятости по формам собственности, наибольший удельный вес принадлежит государственному сектору экономики. В 2006 году количество людей в государственном секторе составляло 40 человек, в 2010 году значение данного показателя выросло в 6,6 раза  и составило  263 человека. Доля населения в муниципальном секторе в 2010 году характеризуется снижением на  35% по сравнению с показателем 2006  года.

1.6. Экономическая база

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении. Экономика поселения по формам хозяйствования представлена частным, государственным и муниципальным секторами экономики.

Экономическая база Пчелиновского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

На протяжении анализируемого периода общее  число предприятий организаций и учреждений в поселении составило 8 единиц. Экономика поселения по формам собственности представлена муниципальным, областным и частным секторами экономики.  Частные составляют  38% от общего числа предприятий. Доля муниципальных составила 50%.

На территории Пчелиновского  сельского поселения зарегистрированы следующие предприятия:

| № п/п | Адрес | Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Николо-Варваринка | КФХ Лелецких | Животноводство |
| 2 | с. Пчелиновка | ИП | Зерноток, МТМ, склады |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одной из основных   отраслей материального производства сельского поселения. Сельскохозяйственное производство представлено  хозяйствами населения, занимающимися выращиваем картофеля и овощей, а так же разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы.

В 2010 году объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах составил  9280 тыс. руб., что выше показателя 2006 года на 56%.

Объём продукции сельского хозяйства в фермерских (крестьянских) хозяйствах в 2010 году увеличился  в 1,5 раза  по сравнению с данными 2006 года. В 2010 году объём продукции в хозяйствах населения увеличился на 67% по сравнению с показателем 2006  года.

Важное место в структуре растениеводства и сельского хозяйства в целом занимают производство зерна и подсолнечника,  а так же производство яиц и молока.    В 2010 году производство зерна выросло  в 17,5 раз по сравнению с уровнем 2006 года. Производство подсолнечника в 2010 году выросло по сравнению с 2006 годом в 3,2 раза. Производство молока в 2010 году характеризуется снижением в 12,8 раза.

Анализ бюджета

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения.

Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Налоговые поступления в бюджет Пчелиновского сельского  поселения  по видам налогов:

| Наименование | Ед.изм. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на имущество физических лиц | Тыс.руб. | 17,6 | 27 | 28 | 28 | 17,4 |
| Единый сельхозналог | Тыс.руб. | 0,9 | 6,4 | 16 | 16 | 17,7 |
| Налог на доходы физических лиц | Тыс.руб. | 1580 | 1917,7 | 2778,1 | 2778,1 | 3296,4 |
| Земельный налог | Тыс.руб. | 114,3 | 683,5 | 535,1 | 535,1 | 616,4 |

Наибольшие доходы в бюджет поселения получены за счёт земельного налога и налога на  доходы физических лиц. В 2010 году сумма налога на доходы физических лиц составила 3296,4 тыс. руб., что выше уровня 2006 года в 2,1 раза. За рассматриваемый период сумма взимаемого земельного   налога увеличилась в 5,4 раза и в  2010 году  составила 616,4 тыс. рублей. Доходы от  налога на имущество физических лиц за рассматриваемый период характеризуется снижением на 1%.

Доходы бюджета муниципального образования

| Наименование показателя | ед. изм. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения, всего | тыс. руб. | 1064 | 2056 | 1903 | 5809 | 2275,5 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 427,3 | 1109 | 1015 | 4773 | 1682,1 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | Тыс. руб. | 630,3 | 945,4 | 887,5 | 1036 | 593,4 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 632,8 | 1227 | 1137 | 3417 | 1395,2 |
| Расходы бюджета муниципального образования | тыс.руб. | 884 | 2115 | 1912 | 1923 | 6148 |
| Исполнение к плану за отчётный период | % | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 525,9 | 1262 | 1142 | 1155 | 3769 |

Анализ бюджета Пчелиновского  сельского  поселения за 2006 - 2010 гг. показал, что доходная часть бюджета характеризуется ростом в 2,1 раза. Понизилась доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов поселения с 60% в 2006 году до  26% в 2010 году.  Доходы бюджета на душу населения  в 2010 году составили  1395,2 рублей, что в 2,2 раза выше показателя 2006  года.

В 2010 году произошёл рост обеспеченности бюджета собственными доходами. Доля собственных доходов составила 74%. В 2006  году данный показатель был равен  40%. Несмотря на положительную динамику доходов бюджета поселения, существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, для Пчелиновского сельского поселения является актуальным решение множества задач в социально- экономической сфере.

Вывод:

Проведённый анализ исполнения бюджета сельского поселения за 2006-2010 гг. свидетельствует о недостаточно высокой степени развития налогооблагаемой базы поселения и зависимости от финансовой помощи из бюджетов других уровней. Налоговые поступления в бюджет не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных за поселением.

В связи с этим необходимо:

-повышать социально-экономическое развитие территории;

-усиливать контроль за оформлением земельных участков в собственность;

-регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов;

-активизировать работу по легализации заработной платы;

-принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

1.7. Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 12 ноября 2004 года N 70-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 06.07.2009г. N86-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Бобровского, Воробьевского, Кантемировского районов», составляет 8149,48 га; общая площадь населенных пунктов составляет 437,43 га, в том числе площадь села Пчелиновка составляет 271,31 га, посёлка Лугань – 27,71 га, села Николо-Варваринка – 138,41 га.

Согласно данным паспорта муниципального образования за 2010 г. общая площадь земель Пчелиновского сельского поселения составляет 8,1 тыс. га, общая площадь населенных  пунктов, входящих в состав поселения, составляет – 0,4 тыс. га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения, а именно – 61,97% от общей площади территории поселения.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Пчелиновского  сельского поселения по категориям в соответствии с данными паспорта муниципального образования 2009 года.

| № п/п | Категория | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего |  | 8149,48 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 400 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5020 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 0,3 |
| 4 | Земли лесного фонда | 1100 |
| 5 | Земли водного фонда | 1600 |
| 6 | Земли запаса | - |

Имеющиеся расхождения в паспорте поселения и Законе Воронежской области от 12 ноября 2004 года N 70-ОЗ по общей площади земель в границах муниципального образования и площади населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Необходимо проведение мероприятий по уточнению площадей земель вышеуказанных категорий.

1.7.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

На территории Пчелиновского сельского поселения находится 3 населенных пункта: с. Пчелиновка, пос. Лугань, с. Николо-Варваринка.

Согласно данным паспорта муниципального образования общая площадь земель населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения составляет 400 га.

Проектом предусмотрено изменение границ населенных пунктов и, соответственно, увеличение площади земель населенных пунктов.

1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Пчелиновского сельского поселения, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 5020 га.

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего |  | 5020 |
| 1 | в т.ч. пашня | 4300 |
| 2 | сенокосы | 600 |
| 3 | пастбища | 600 |
| 4 | многолетние насаждения | 480 |

1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования площадь земель промышленности, транспорта и пр. на территории Пчелиновского сельского поселения составляет 0,0003 тыс. га.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает невозможным разбивку по функциональному использованию земель данной категории применительно к отдельному муниципальному образованию.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Границы земель промышленности. В соответствии с п.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель транспорта. В соответствии с п. 1 ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

По территории Пчелиновского сельского поселения проходят: автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Границы земель связи.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Пчелиновского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения следующих объектов: кабелей междугородней связи, линий ВОЛС.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Пчелиновского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ.

По результатам проведенного анализа выявлена проблема:

Необходимо однозначно определить границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения. Требуется проведение инвентаризации земель данной категории и внесение изменений в соответствующую учетную документацию.

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

На территории Пчелиновского сельского поселения земли особо охраняемых территорий не зарегистрированы.

1.7.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах

территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

Согласно протоколу №14-17/0150-пр от 21.12.2007г. «О принятии согласованных мер по обеспечению регистрации права собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ лесничеств и лесопарков на землях лесного фонда, в состав которых включены лесные участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» отнесению к собственности Российской Федерации подлежат лесные участки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и представленные лесными насаждениями, ранее находившимися в пользовании сельхоз формирований (колхозные леса).

Согласно данным Управления лесного хозяйства Воронежской области земель лесного фонда на территории Пчелиновского сельского поселения составляет 1283 га. Леса на территории поселения относятся к Бобровскому участковому лесничеству Бобровского лесничества.

1.7.6. Земли водного фонда

- Согласно статье 102 Земельного кодекса РФ (ред.  от 05.04.2011):

- «1. К землям водного фонда относятся земли:

- 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

- 2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

- 3. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

- 4. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется настоящим Кодексом и водным законодательством.»

- Особенности перевода земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, а также особенности перевода земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда установлены статьей 12 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 20.03.2011):

- «1. Перевод земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию допускается в случаях:

- 1) создания особо охраняемых природных территорий;

- 2) установления или изменения границ населенных пунктов;

- 3) размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов;

- 4) прекращения существования водных объектов, изменения русла, границ и иных изменений местоположения водных объектов, в том числе связанных с созданием искусственных земельных участков в случаях, предусмотренных федеральными законами, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

- 2. Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

- 1) если земли заняты водными объектами;

- 2) строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

- 3) изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов».

- Согласно ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 20.03.2011) градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами (ч.7 ст.36).

Согласно паспорту муниципального образования на территории Пчелиновского сельского поселения зарегистрировано 1600 га земель водного фонда.

Через территорию поселения протекает р. Битюг, также имеются озёра.

1.7.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного кодекса РФ.

В соответствии с данными администрации муниципального образования на территории Пчелиновского сельского поселения земли запаса не зарегистрированы.

1.7.8. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Агентством государственной оценки земли ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» выполнены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственных угодий, земель поселений, земель сельскохозяйственного назначения, садоводческих и огороднических объединений вне черты поселений, земель промышленности и иного специального назначения вне черты поселений, земель водного фонда.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

Вывод:

в связи с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Анализ земель на территории Пчелиновского сельского поселения показывает, что площади земель многих категорий не установлены.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения необходимо установить границы земельных участков и территорий:

- в составе земель сельскохозяйственного назначения – границы участков под инженерными коммуникациями, зданиями, строениями, сооружениями для производства сельскохозяйственной продукции;

- в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и земель иного специального назначения – границы земель промышленности, энергетики, связи, телевидения и иного специального назначения (кладбища, скотомогильники, свалки ТБО);

- уточнить площадь и границы земель водного фонда;

- уточнить наличие и границы земель запаса;

- уточнить наличие и границы земель особо охраняемых территорий;

- уточнить площади и границы земель лесного фонда;

- уточнить площади и границы земель населенных пунктов.

1.8.  Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов

1. Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- сельское поселение;

- сельский населенный пункт;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал;

- сформированный земельный участок.

2. Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

3. Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

4. Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и прочей

. оводческих, огороднических и дачных объединений. ственной кадастровой оценки земель населенных пунктовиспользованиюкосмическоградостроительной документации.

5. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами.

1.8.1. Планировочная организация территории Пчелиновского сельского поселения

Планировочная организация территории Пчелиновского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен 3 населенными пунктами: село Пчелиновка, посёлок Лугань, село Николо-Варваринка.

Въезд в поселение со стороны г. Воронеж осуществляется от федеральной автодороги М4 «Дон» по региональной автодороге общего пользования М «Дон» - Пчелиновка - Бобров. Село Пчелиновка располагается в центральной части поселения, село Николо-Варваринка – в северной части, посёлок Лугань – в южной части поселения.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда. Кроме того, по восточной границе поселения  протекает р. Битюг и располагаются многочисленные озёра.

1.8.2. Функциональное зонирование и планировочная структура территории населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения является одним из базовых элементов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

-определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории населенного пункта;

-привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и определение их перспективной хозяйственной направленности;

-разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Функциональное зонирование на уровне поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

-современного использования территории;

-концепции пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

-градостроительных ограничений использования, определяемых аспектами природного и техногенного характера.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов определяются по фактическому использованию.

Согласно ст. 85 Земельного кодекса РФ:

- -земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам;

- -земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам;

- -земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам;

- -земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма;

- -в пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение;

- -земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения  предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Село Пчелиновка

Село Пчелиновка является административным центром Пчелиновского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Северную границу населенного пункта образует массив лесного фонда, восточная граница проходит по озеру. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге «М «Дон» - Пчелиновка – Бобров» - с. Пчелиновка.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки имеют правильную и неправильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, школа,  ФАП, дом культуры и т.д.

Рекреационная зона представлена парком около здания администрации.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми огородами, пашнями.

Производственная зона представлена территориями сельскохозяйственных предприятий (склады, зерноток, МТМ).

Зона специального назначения представлена кладбищем.

Посёлок Лугань

Планировка посёлка складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по грунтовой дороге.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Село Николо-Варваринка

Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге «М» Дон» - Пчелиновка – Бобров» - с. Николо-Варварнка. Село состоит из двух анклавных участков.

Общественно-деловой центр сформирован в юго-западной части поселения. Кроме того, значительную часть села занимает территория психоневрологического интерната.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки имеют преимущественно правильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются недействующая школа, магазин, психоневрологический интернат и т.д.

Коммунально-складская зона представлена территорией складов.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми огородами, пашнями, территориями недействующих предприятий.

Зона специального назначения представлена кладбищем.

1.8.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

При  разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. В данном проекте учитывались следующие планировочные ограничения:

- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия;

- Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

Границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

1.8.3.1. Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

- полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог;

-охранная зона газораспределительных сетей;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранная зона линий связи.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Для автодорог первой и второй технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 75 метров, для автодорог третьей и четвертой технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 50 метров, для автодорог пятой технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров.

Вдоль  границы поселения проходит автодорога федерального значения М4 «Дон» (Е115) Ярославль – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Данная автодорога относится к  первой и второй техническим категориям.

По территории поселения проходят следующие автодороги регионального значения: «М «Дон» - Пчелиновка – Бобров» - с. Николо-Варваринка; М  «Дон» - Пчелиновка – Бобров; «М  «Дон» - Пчелиновка – Бобров» - с. Пчелиновка. Данные автодороги относятся к четвертой технической категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранные зоны газораспределительных сетей

По территории Пчелиновского сельского поселения проходит газопровод высокого давления и низкого давления.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с "Правилами охраны газораспределительных сетей", утвержденными постановлением правительства РФ № 878 от 20.11.2000

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранная зона воздушных линий электропередач

По территории поселения проходят линии электропередач напряжения 35 кВ, 10 кВ.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с постановлением от 24 февраля 2009 г. № 160 о порядке установления охранных зон, объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон:

-ЛЭП 35кВ — 15 м,

-ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона линий связи

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

По территории Пчелиновского сельского поселения проходит кабели межпоселковой связи, кабели связи внутри населенных пунктов, линии ВОЛС.

1.8.3.2.  Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

  - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры   СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03   в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

На территории поселения имеются предприятия, являющиеся  источником  негативного  воздействия  на  состояние  окружающей  среды. Для них принимаются индивидуальный класс опасности и санитарно-защитные зоны.

Реестр основных предприятий и санитарно-защитных зон:

| № п/п | Адрес | Наименование предприятия | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Николо-Варваринка | КФХ Лелецких | Животноводство | IV | 100 |
| 2 | с. Пчелиновка | ИП | Зерноток, МТМ, склады | IV | 100 |

Санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО

На территории сельского поселения располагаются кладбища. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 они имеют V  класс опасности как сельские кладбища, и размер их санитарно-защитных зон составляет 50 м.

| Населённый пункт | Действующее/ дата последнего захоронения, г. | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пчелиновка | действующее | 1 | V | 50 |
| с. Николо-Варваринка | действующее | 1,5 | V | 50 |

На территории Пчелиновского сельского поселения расположен  скотомогильник.

| Населённый пункт | закрытый/ действующий | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 | Расстояние до ближаш. нас. пункта, км | Дата захоронения (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николо-Варваринка | сибиреязвенный | I | 1000 | 0,8 | 1975 |

Также на территории поселения имеются свалки ТБО.

| Населённый пункт | Кол-во | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пчелиновка | 2 | I | 1000 |
| с. Николо-Варваринка | 2 | I | 1000 |

1.8.3.3.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Пчелиновского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Пчелиновского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

1.8.3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

- Река Битюг, озёра являются поверхностными водными объектами общего пользования. Согласно ч.6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

- В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Федерального закона №74 –ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны по Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии.

- Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме Генерального плана отображены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ). В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- 2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- 3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина, км | Размер береговой полосы, м | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Битюг | 379 | 20 | 50 | 200 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона №73-ФЗ от 03.06.2006 запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

- - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- - осуществление мер по охране таких водных объектов.

- К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

1.8.3.5. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Рекомендуется устанавливать следующие границы охранных зон:

1) для памятников археологии:

а) минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м – в радиусе 30 м;

- высотой до 2 м, диаметром до 50 м – в радиусе 40 м;

- высотой до 3 м, диаметром до 60 м – в радиусе 50 м;

- высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае. При этом минимальный радиус зоны равен радиусу кургана, увеличенному на 10 метров;

- для курганных групп – радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

б) минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников – в радиусе 25 м от границ памятника;

2) для памятника архитектуры, ансамбля:

а) зона охраны – не менее территории земельного участка, отведенного для данного объекта, согласно кадастровому плану;

б) зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – не менее внешних границ смежных земельных участков;

в) зона охраняемого природного ландшафта при условии неразрывной исторической и визуальной связи объекта культурного наследия с сохранившимися природными элементами (холм, склон, мыс, река, пруд, озеро, лес, луг и т.п.) – по естественным границами указанных природных ландшафтов, но не менее чем в радиусе 25 м от границ территории объекта культурного наследия».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На территории поселения располагаются объекты культурного наследия местного значения, регионального значения. Перечень объектов культурного наследия регионального значения приведен в пункте 1.3. «Историко-градостроительный анализ территории Пчелиновского сельского поселения».

1.8.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Затопления паводком 1% обеспеченности от р. Битюг:

| № п/п | Река | Населенный пункт | Район/ бассейн | Максимальные уровни весеннего половодья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 1 | р.Битюг | Пчелиновка | Бобровский/ Дон | 86,16/ 95 | 85,57/ 83 | 85,19/ 2 | 84,59/ - | 84,04/ - |

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Пчелиновском сельском поселении заболоченные территории выявлены в пойменной зоне р. Битюг и пойменной зоне озёр.

Нарушенные территории – территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Вывод:

1. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

2. Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

3. Требуется проведение историко-культурной экспертизы для участков, подлежащих хозяйственному освоению.

1.9. Объекты капитального строительства местного значения

1.9.1. Инженерная инфраструктура

1.9.1.1. Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Пчелиновского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок — 53 шт; пожарных гидрантов — 2 шт; пожарных резервуаров — 3 шт; артезианских скважин — 4 шт /глубина скважины 96 м/;  водонапорных башен — 3 шт /объёмом 25 куб.м/; сетей протяженностью 16,9 км. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Пчелиновского сельского поселения действуют четыре водозабора.  Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ6-10-140. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1969 года и износ основных фондов составляет в среднем около 80 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести тампонирование существующих скважин и проведение изыскательских работ по размещению новых водозаборов.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из асбеста, чугуна и полиэтилена, диаметр труб 110 мм. Общая протяженность сети составляет 16, 9  км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 150 литров.

Необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100% охвата всех жилых районов поселения.

1.9.1.2. Водоотведение

Система централизованной канализации в Пчелиновском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой очистные сооружения Бобровского района,  находящиеся на территории сельского поселения.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

1.9.1.3. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Пчелиновского сельского поселения развивается на базе природного газа через ГРС «Бобров» от газопровода-отвода к г. Бобров.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПА;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРПМ и 5 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

| Наименование и адрес размещения | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Входной диаметр, мм | Выходной диаметр, мм | Проектная пропускная способность м3/час | Фактическая пропускная способность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП Пчелиновка | 12 | 3 0,03 | 76 | 159 76 | 4050 | 355 |
| ГРП Николо-Варваринка | 12 | 3 0,03 | 76 | 159 76 | 4050 | 207 |
| ШРП №04-01-20037 | 12 | 0,03 | 76 | 159 | 900 | 25 |
| ШРП №04-01-20215 | 3 | 0,03 | 76 | 159 | 250 | 75 |
| ШРП №04-01-20220 | 3 | 0,03 | 76 | 108 | 250 | 75 |
| ШРП №04-01-20142 | 6 | 0,03 | 57 | 57 | 105 | 25 |
| ШРП №04-01-20141 | 6 | 0,03 | 76 | 159 | 900 | 50 |

По данным администрации Пчелиновского сельского поселения:

- природным газом газифицировано 175 квартир, что составляет 43 % от общего количества; сжиженным газом — 215 квартир, что составляет 53 % от общего количества;

- общая протяженность уличных газопроводов составляет 19,844 км:

газопровод высокого давления — 4,95 км;

газопровод среднего давления — 1,518км;

газопровод низкого давления — 13,376 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных).

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

1.9.1.4. Теплоснабжение

В  Пчелиновском сельском поселении  Бобровского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

В качестве топлива используется в основном газ, в качестве резервного - мазут.

Основные технические характеристики  оборудования  сведены в таблицу:

| Местоположение котельной | Установленная мощность в Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Тип и количество котлов | Год ввода | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4, с. Пчелиновка | 0,258 | 0,194 | Хопер-100 - 3 шт | 2004 | Газ/ 60 тысч.куб.м |

Годовой  расход топлива на отопление социально значимых объектов:

- газ —  60 тысч.куб.м.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливно-энергетический баланс Пчелиновского сельского  поселения.

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 10,78 9,29 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт поселения | 0,3 0,258 |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 11,07 9,55 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | в связи с демографическим спадом увеличения нет |  |
| б) Соцкультбыт | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Всего: | 9,24 7,96 |  |

1.9.1.5. Электроснабжение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Пчелиновского сельского поселения,  взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Пчелиновского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/10-6 кВ «Азовка». По территории поселения проходит ВЛ 110 кВ «Азовка — Нижний Кисляй» и ВЛ 35 кВ «Бобров-районная — Липовка». По балансовой принадлежности электросетевые объекты Пчелиновского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 17 шт, присоединенной мощностью —  2624 кВа).

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Протяженность ВЛ — 13,3 км.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ. Протяженность ВЛ — 32,65 км.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

1.9.1.6. Связь

В настоящее время организациям и населению Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

  - местная телефонная связь;

  - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

  - телеграфная связь;

  - услуги подвижной радиотелефонной связи;

  - услуги подвижной радиосвязи в сети общего пользования;

  - услуги подвижной радиотелефонной связи;

  - услуги по предоставлению каналов связи;

  - телематические услуги связи;

  - почтовая связь;

  - междугородная и международная связь.

С 2004 по 2008 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

- формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

- переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи

Пчелиновское сельское поселение телефонизировано.

По данным паспорта 2009 года, на территории поселения расположена одна телефонная станция.  В поселении размещено 3 таксофона.

Почтовая связь

В настоящее время в сельском поселении имеются два почтовых отделения связи.  Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

| Населен. пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Отделения связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед) |  |  |  |  | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | писем | Перио-дических изданий | Посы-лок | Пере- водов | Телег-рамм |  |
| Пчелиновка | 1 | 2 | 35 | 0 | 3 | 0 | - |
| Николо-Варваринка | 1 | 23 | 49 | 0,5 | 5 | 0 | - |

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Число пунктов коллективного пользования сетью передачи данных и телематических услуг — одно. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в Пчелиновском сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи

Услуги подвижной сотовой связи в Пчелиновском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МегаФон»,  ОАО «Вымпел-Ком», ОАО «МТС», ОАО «Теле 2». Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи составляет до 90%.

Система телевидения и радиовещания

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2011-2013 годы», основной целью которой является, создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния", обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы, создание условий для стабильной работы ГУП  ВО «Студия «Губерния» по производству, выпуску и распространению программ областного государственного телевидения, созданию и  развитию областного государственного радиовещания,  проведению представительских организационно-массовых мероприятий.

Основные задачи программы:

- обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2011 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2012 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2013 году – 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области;

- обеспечение распространения телевизионного сигнала программ ГУП ВО «Студия «Губерния» в соответствии с расширением зоны вещания;

- создание и развитие областного государственного радиовещания.

1.9.2. Транспортная инфраструктура

- В полномочия органов местного самоуправления входят: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Транспорт играет важную роль для жизнедеятельности и экономики сельского поселения. Территория Пчелиновского сельского поселения обслуживается автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автодороги общего пользования регионального значения. Согласно Постановлению администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. N 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 01.03.2006 N 141, от 24.08.2007 N 782, постановлений правительства Воронежской области от 19.01.2010 N 21 от 22.09.2010 №804, от 06.04.2011 №247), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области. Характеристики данных автодорог представлены в таблице.

| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало, км + | Конец, км+ | Всего, км | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ Н8-2 | М «Дон» - Пчелиновка - Бобров | 0,000 | 18,477 | 18,477 | IV |
| 20 ОП РЗ Н9-2 | «М «Дон» - Пчелиновка – Бобров» - с. Пчелиновка | 0,000 | 2,400 | 2,400 | IV |
| 20 ОП РЗ Н11-2 | «М «Дон» - Пчелиновка – Бобров» - с. Николо-Варваринка | 0,000 | 1,260 | 1,260 | IV |

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения не входит в полномочия органов местного самоуправления.

Кроме региональных дорог, на территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги.

Предлагается устройство асфальтового покрытия на грунтовой дороге, соединяющей с. Пчелиновка и пос. Лугань. Кроме того, согласно Схеме территориального планирования необходимо строительство автомобильной дороги, являющейся продолжением участка автодороги М «Дон» - Пчелиновка - Бобров до трассы М 4 «Дон».

Перевозки железнодорожным, воздушным, водным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.

На территории поселения отсутствуют автозаправочные станции и станции техобслуживания.

Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В с. Пчелиновка к главным улицам можно отнести ул. Школьная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Советская; в с. Николо-Варваринка – ул. Советская.

Перечень дорог с их характеристиками, расположенных на территории сельского поселения (по данным предоставленным администрацией сельского поселения):

| Наименование улиц, переулков | Общая протяженность, км | Твердое покрытие, км | Щебеночное покрытие, км | Грунтовое покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Пчелиновка |  |  |  |  |
| Лесная | 2,5 |  |  | 2,5 |
| Комсомольская | 2,5 |  |  | 2,5 |
| Речная | 1,2 |  |  | 1,2 |
| Советская | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Свобода | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Школьная | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Центральная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| Молодежная | 2 | 2 |  |  |
| Сальцева | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |
| Солнечный | 0,7 |  |  | 0,7 |
| Село Николо-Варваринка |  |  |  |  |
| Советская | 3 |  |  | 3 |
| Нагорная | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Микрорайон | 1 | 1 |  |  |
| Свобода | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Речная | 2 |  |  | 2 |
| Подъезд к ул.Речная | 1 |  |  | 1 |
| Трасса – пансионат | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Солнечный | 1 |  |  | 1 |
| Посёлок Лугань |  |  |  |  |
| Луговая | 2,4 |  |  | 2,4 |
| Итого | 26,3 | 6,2 | 0,6 | 20,7 |

Исходя из выше изложенного в Пчелиновском сельском поселении требуется капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 3,2 км в с. Пчелиновка; 3 км в с. Николо-Варваринка. Кроме того необходимо устройство асфальтового покрытия на дорогах с щебеночным покрытием и грунтовых дорогах протяженностью 10,8 км в с. Пчелиновка, протяженностью 7,5 км в с. Николо-Варваринка, протяженностью 2,4 км в пос. Лугань.

Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт

Поселение обслуживается автотранспортным предприятием ООО «Бобровавто».

Данные о маршрутах, действующих на территории поселения, предоставленные администрацией сельского поселения:

-Маршрут «Боборов-Пчелиновка». Периодичность: понедельник-пятница – 2 раза в день, суббота-воскресенье – 3 раза в день.

На территории поселения расположено 4 остановки общественного транспорта, в том числе 2 благоустроенные в с. Пчелиновка и 2 неблагоустроенные в с. Николо-Варваринка.

Исходя из выше изложенного, необходимо устройство 2  остановочных павильонов в с. Николо-Варваринка.

Согласно СниП 2.07.01-89 в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта – 800 м.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Хранение автомобилей на территории сельского поселения  осуществляется  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Вывод:

1. Рекомендуется устройство асфальтового покрытия на грунтовой дороге с. Пчелиновка – пос. Лугань.

2. Необходимо строительство автомобильной дороги, являющейся продолжением участка автодороги М «Дон» - Пчелиновка - Бобров до трассы М 4 «Дон».

3.  Требуется капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 3,2 км в с. Пчелиновка; 3 км в с. Николо-Варваринка.

4. Требуется устройство асфальтового покрытия на дорогах с щебеночным покрытием и грунтовых дорогах протяженностью 10,8 км в с. Пчелиновка, протяженностью 7,5 км в с. Николо-Варваринка, протяженностью 2,4 км в пос. Лугань.

5. Необходимо устройство 2  остановочных павильонов в с. Николо-Варваринка.

6. Необходимо оборудование общественных зон стоянками автотранспорта.

1.9.3. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка на территории населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения представлена одноэтажными, малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 1,5 до 50 соток.

По состоянию на 2010  г. в Пчелиновском сельском поселении насчитывается 422 домовладений. Общая площадь жилищного фонда составляет 26,8 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности принадлежит 26,8 тыс. кв. м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2010 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 438 | 421 | 422 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 46 | 46 | 47 |
|  | канализацией | % | 16 | 16 | 16 |
|  | горячим водоснабжением | % | 31 | 31 | 31 |
|  | газоснабжением | % | 98 | 98 | 98 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 61 | 61 | 69 |
|  | - сжиженным газом | % | 34 | 34 | 29 |

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В результате анализа состояния жилищного фонда сельского поселения выявлены следующие проблемы:

Требуется развитие муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан.

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Пчелиновского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика…»), относит к  необходимым сферам  обслуживания населения:

1) образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2) здравоохранение;

3) культуру и искусство;

4) физическую культуру и спорт.

Кроме «Методики…» нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

Согласно СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (в действующей ред.) к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Пчелиновского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты народного образования. К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В систему образования Пчелиновского сельского поселения входят:

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Емкость, мест | Фактическая загрузка, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пчелиновка | МДОУ детский сад | 30 | 17 |
| с. Пчелиновка | МОУ Пчелиновская СОШ | 162 | 43 |

В с. Николо-Варваринка имеется здание недействующей в настоящее время школы. При необходимости возможна реконструкция данного объекта. Необходим капитальный ремонт здания школы в с. Пчелиновка.

Для школ существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях – 102 места на 1000 человек. Для детских дошкольных учреждений существует норматив числа мест – 40 мест на 1000 жителей (Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области»).

Кроме нормативного, существует территориальный подход. Для дошкольных учреждений принят радиус доступности – 500 м. Для начальных школ радиус доступности принят – 2 км, для  средних школ – 4 км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).

На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания   Пчелиновского сельского поселения  видно, что  радиус обслуживания школы охватывает с. Пчелиновка, пос. Лугань. Радиус обслуживания детского сада охватывает центральную часть с. Пчелиновка.

Объекты  здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В Пчелиновском сельском поселении действует:

-ФАП мощностью 15 посещ./смена в с. Пчелиновка

Скорая помощь на территории поселения отсутствует, машина «Скорой помощи» вызывается из г. Бобров (МУЗ Бобровская ЦРБ).

Предлагается капитальный ремонт помещений, в которых располагается ФАП.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СниП «Градостроительство…»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается 5000 м.  На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Пчелиновского сельского поселения видно, что радиус обслуживания объекта здравоохранения охватывает с. Пчелиновка, пос. Лугань.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Пчелиновском сельском поселении действует Бобровский психоневрологический интернат.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, отделения связи

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СниПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Пчелиновском сельском функционируют:

-Администрация поселения в с. Пчелиновка;

-Опорный пункт охраны порядка в с. Пчелиновка;

-Отделение банка в с. Пчелиновка;

-Отделение связи, почта в с. Пчелиновка;

-Отделение связи, почта в с. Николо-Варваринка.

Необходим капитальный ремонт здания администрации в с. Пчелиновка, зданий отделения связи в с. Пчелиновка и с. Николо-Варваринка.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). Радиусы обслуживания отделений связи охватывают все населенные пункты, кредитно-финансовых учреждений охватывают с. Пчелиновка, пос. Лугань.

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

На территории Пчелиновского сельского поселения данные объекты отсутствуют.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области». На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, отрасль развивается на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В населенных пунктах Пчелиновского сельского поселения функционируют   предприятия торговли – в с. Пчелиновка – 2 шт., в с. Николо-Варваринка – 2 шт.

Предприятия общественного питания на территории поселения отсутствуют.

Пожарная часть на территории поселения отсутствует. Пожарная машина вызывается из г. Бобров (ПЧ-32), из Липовского сельского поселения.

В населенных пунктах планируется отведение площадок под автолавки.

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Радиусы обслуживания предприятий торговли охватывают территории всех населенных пунктов.

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

- Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В Пчелиновском сельском поселении функционируют:

-сельский клуб мощностью 50 мест в с. Пчелиновка (в здании школы);

- сельская библиотека с книжным фондом 14618 томов в с. Пчелиновка (в здании школы);

- сельская библиотека с книжным фондом 1320 томов в с. Николо-Варваринка.

Здание клуба в настоящее время находится в аварийном состоянии. Планируется реконструкция данного объекта – сельский клуб на 150 мест.

Что касается территориального подхода, то ситуация следующая: учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Радиусы обслуживания досуговых учреждений охватывают с. Пчелиновка.

Объекты физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

В Пчелиновском сельском поселении действуют:

-Спортзал при школе площадью 240 м2 в с. Пчелиновка;

-Спортивная площадка при школе площадью 400 м2 в с. Пчелиновка.

-Спортивная площадка при недействующей школе площадью 60 м2 в с. Николо-Варваринка.

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.  Радиусы обслуживания спортивных сооружений охватывают территории всех населенных пунктов.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Пчелиновском сельском поселении Бобровского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| МДОУ детский сад | с. Пчелиновка, ул. Школьная, 1 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 30/17 |
| МОУ Пчелиновская СОШ | с. Пчелиновка, ул. Школьная, 1 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 162/43 |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Спортзал при школе | с. Пчелиновка, ул. Школьная, 1 | площадь, кв.м | 240 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| Спортивная площадка при школе | с. Пчелиновка, ул. Школьная, 1 | площадь, кв.м | 400 |
| Спортивная площадка при недействующей школе | с. Николо-Варваринка, ул. Школьная | площадь, кв.м | 60 |
| Библиотеки |  |  |  |
| Библиотека | с. Пчелиновка, ул. Школьная, 1 | кол. томов | 14618 |
| Библиотека | с. Николо-Варваринка, ул. Советская, 43а | кол. томов | 1320 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |
| Сельский дом культуры (при школе) | с. Пчелиновка, ул. Школьная, 1 | Кол-во мест | 50 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| ФАП | с. Пчелиновка, ул. Центральная, /1 | Посещ./смена | 15 |
| Отделения связи, почта |  |  |  |
| Отделение связи, почта | с. Пчелиновка, ул. Советская, 34 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Николо-Варваринка, ул. Советская, 43 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |  |  |  |
| Отделение банка | с. Пчелиновка, ул. Центральная, 1 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |
| Опорный пункт охраны правопорядка | с. Пчелиновка, ул. Центральная, /1 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | с. Пчелиновка, ул. Центральная, /1 | Кол-во | 1 |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |
| Бобровский психоневрологический интернат | с. Николо-Варваринка, микрорайон, 7 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 670/593 |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| Магазин | с. Пчелиновка, ул. Пролетарская, 13а | Торг. площадь, м2 | 207,8 |
| Магазин | с. Пчелиновка, ул. Советская, 44 | Торг. площадь, м2 |  |
| Магазин | с. Николо-Варваринка, ул. Советская 47 | Торг. площадь, м2 | 63,2 |
| Магазин | с. Николо-Варваринка, микрорайон, 7а | Торг. площадь, м2 |  |

Радиусы обслуживания объектов социального и культурно-бытового обслуживания представлены на схемах 12, 13.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят   в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчетов приняты следующие показатели паспорта муниципального образования 2010 г.:

- численность жителей общая – 1631 человек;

- количество детей 0-6 лет - 75 человек;

- количество детей 7-18 лет - 108 человек.

Сведения о доступности, существующей и нормативной емкости учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения  и социального обеспечения; физкультурно-спортивных сооружений, учреждений общественного питания и торговли; учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания; административно-деловых и хозяйственных учреждений указаны в таблице.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Ед. изм. | Емкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная емкость учреждений обслуживания | Радиус обслуживания, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 30 | 65 | 500 м |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 162 | 166 | 4 км (для СОШ) 2 км (для НОШ) |
| 3 | Спортивные залы | площадь, кв. м | 240 | 571 | 2,5-3 км |
| 4 | Стадионы | площадь, га | 0,046 | 0,32 | 2,5-3 км |
| 5 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 15,94 | 12,23 | 2,5-3 км |
| 6 | Учреждения клубного типа | кол-во мест | 50 | 245 | 2,5-3 км |
| 7 | Центр административного самоуправления | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 8 | Отделение связи | единиц | 2 | не менее 1 | 2,5-3 км |
| 9 | Опорный пункт охраны правопорядка | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 65 | 2,5-3 км |
| 11 | Магазины | м. кв. торговой площади | 271 | 490 | 2,5-3 км |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 11 | 2,5-3 км |
| 13 | Поликлиники, врачебные амбулатории, ФАП | посещений/ смена | 15 | 30 | 5 км |
| 14 | Аптеки | единиц | - | 1 на 6 тыс. жит. | 5 км |

Анализируя данные таблицы, видно, что емкости существующих дошкольных учреждений, спортивных залов, стадионов, учреждений клубного типа, магазинов, ФАП ниже нормативных емкостей.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.4., в Пчелиновском сельском поселении выявлены проблемы, требующие решения на уровне района, т. е. не входящие в компетенцию органов местного самоуправления поселения.

1. Необходима реконструкция здания школы в с. Николо-Варваринка.

2. Необходим капитальный ремонт здания школы в с. Пчелиновка.

3. Необходим капитальный ремонт помещений, в которых располагается ФАП в с. Пчелиновка.

Проблемы, находящиеся в ведении органов местного самоуправления:

4. Необходим капитальный ремонт здания администрации в с. Пчелиновка.

5. Необходим капитальный ремонт отделения связи в с. Пчелиновка и отделения связи в с. Николо-Варваринка.

6. Требуется отведение площадок под автолавки в Пчелиновском сельском поселении.

7. Планируется реконструкция здания сельского клуба на 150 мест в с. Пчелиновка.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети объектов обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса и других объектов по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой населенных пунктов. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

1.9.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

На территории поселения расположено 5 объектов культурного наследия, в том числе один выявленный памятник археологии.

В с. Пчелиновка располагаются памятники местного значения – памятник ВОВ, памятник воинам гражданской войны. В с. Николо-Варваринка имеется памятник ВОВ.

1.9.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

На берегу р. Битюг располагаются стихийно сложившиеся места купания – песчаные пляжи. Требуется их оборудование.

В с. Пчелиновка располагается парк площадью 0,5 га около здания администрации. Предлагается его благоустройство для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь планируется разбивка газонов, высадка декоративного кустарника и деревьев, установка скамеек. Около школы в с. Пчелиновка располагается детская площадка. Также необходимо устройство сквера площадью 0,7 га в с. Пчелиновка.

Необходимо устройство рекреационной зоны с детской площадкой площадью 0,7 га в с. Николо-Варваринка.

На территории поселения должно быть осуществлено строительство детских игровых площадок во всех населенных пунктах, где присутствует население, нуждающееся в данном объекте.

На территории поселения располагаются благоустроенные родники. Необходимо поддержание порядка на данных территориях.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв.м. на человека. Для Пчелиновского сельского поселения это 1,96 га. Территория сельского поселения в целом достаточно озеленена за счет защитного озеленения, лесного фонда, парков, садов и озелененных участков частных домовладений. В отношении зеленых насаждений, расположенных на территории населенных пунктов необходимо проводить следующие мероприятия: поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.

Вывод:

1. Необходимо оборудование пляжей на р. Битюг.

2. Необходимо благоустройство парка для проведения культурно-массовых мероприятий, включающее в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, устройство детской площадки в с. Пчелиновка.

3. Необходимо устройство сквера площадью 0,7 га в с. Пчелиновка.

4. Необходимо устройство сквера с детской площадкой площадью 0,7 га в с. Николо-Варваринка.

5. Требуется устройство  пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения.

Места расположения объектов благоустройства указаны на схемах 1 и 2.

1.9.7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве, твердые отходы вывозятся на муниципальный полигон ТБО. Сбор и вывоз мусора осуществляется жителями самостоятельно. Вывоз производится на свалки около населенных пунктов. Со свалок вывоз на муниципальный полигон осуществляет ООО «Азон».

Требуется строительство в населенных пунктах Пчелиновского сельского поселения контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой  контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт»,  и 0,75 м3 с последующим вывозом на полигон ТБО Бобровского муниципального района.

Уборка снега на дорогах в зимнее время года осуществляется по договору с ООО «Дельта» и частными тракторами.

Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов

Для Пчелиновского сельского поселения необходима   разработка генеральной схемы очистки территории, включающей в себя следующие мероприятия и положения:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м3 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

Вывод:

1. Требуется выявление и рекультивация территорий всех свалок ТБО на территории Пчелиновского сельского поселения.

2. Требуется разработка генеральной схемы санитарной очистки территории Пчелиновского сельского поселения.

3. Требуется организация контейнерных площадок для сбора ТБО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТБО с данных территорий.

4. Требуется строительство в населенных пунктах Пчелиновского сельского поселения контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой  контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт»,  и 0,75 м3 с последующим вывозом на полигон ТБО Бобровского муниципального района.

1.9.8. Места захоронения

Кладбища

На территории Пчелиновского сельского поселения находится 2 действующих  кладбища общей площадью 2,5 га в с. Пчелиновка и с. Николо-Варваринка.

Необходимо поддержание порядка на территориях кладбищ. Кроме того, требуется устройство ограждений территорий кладбищ.

Скотомогильники

В Пчелиновском сельском поселении имеется один сибиреязвенный скотомогильник.

Вывод:

1. Необходимо поддержание порядка на территории существующих кладбищ.

2. Необходимо устройство ограждений территорий кладбищ.

3. Необходима рекультивация сибиреязвенного скотомогильника.

ОБЩИЙ ВЫВОД:

Таким образом,  с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Пчелиновского  сельского поселения.

Проанализированы следующие факторы: планировочная структура, природные условия и ресурсы, эколого-гигиеническая обстановка, экономико-географическое положение и факторы развития сельского поселения, демографическая ситуация, экономическая база развития поселения, сферы занятости, состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры, состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Пчелиновское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом следующих факторов: выгодное географическое положение относительно районного центра – г. Бобров; прохождение по территории поселения федеральной трассы М4 «Дон»; благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; выделение инвестиционных площадок для развития сельскохозяйственного производства.

# 2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Пчелиновского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Пчелиновского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 тома II «Анализ состояния территории Пчелиновского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10. 2003 г.  непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся  предложения  по размещению на территории Пчелиновского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по административно-территориальному устройству Пчелиновского сельского поселения;

- Предложения по градостроительному зонированию территории Пчелиновского сельского поселения;

- Предложения по обеспечению  территории Пчелиновского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Пчелиновского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Пчелиновского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению территории Пчелиновского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства; библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта; массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе 4 тома II настоящего Генерального плана.

2.1. Базовый прогноз численности населения Пчелиновского сельского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства населения.

Расчеты основных показателей демографического развития Пыховского сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области» и ее подпрограммы «Здоровый ребенок», «Дети – сироты», «Дети – инвалиды», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003-2006 годы и на период до 2010 года», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области», «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции) на 2002-2007 годы (Анти ВИЧ/СПИД)», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2002-2008 годы» и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей (2004-2010 годы)», «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005-2010 годы», «Социальное развитие села на 2005-2010 годы».

На повышение качества жизни направлены программы: «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы», «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2002-2010 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области», «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области», а также в рамках «Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010-2014 годы».

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Прогнозируемая динамика численности населения Пчелиновского СП.

| Показатели | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2020г | 2030г |
| Пессимистический прогноз |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 1631 | 1349 | 1189 |
| Вероятный прогноз |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 1631 | 1458 | 1352 |
| Оптимистический прогноз |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 1631 | 1692 | 1733 |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Пчелиновском СП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли  населения -0,06 % в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Пчелиновского сельского поселения в 2030 году составит 1352  человека.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Пчелиновского  СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1631 | 1458 | 1352 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 151/ 9% | 146/ 10% | 122/ 9% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 385/ 25% | 350/ 24% | 338/ 25% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 1076/ 67% | 962/ 66% | 906/ 67% |

2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Пчелиновского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

- Согласно Закону Воронежской области от 27 октября 2006 года N 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на следующих принципах:

- 1) учета исторически сложившейся системы расселения в Воронежской области и тенденций ее развития;

- 2) территориального единства;

- 3) создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, участия населения в их работе;

- 4) учета природно-географических условий;

- 5) учета сложившейся системы экономического районирования;

- 6) рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций;

- 7) развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Пчелиновского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 12 ноября 2004 года N 70-ОЗ (в ред. закона Воронежской области от 06.07.2009 N 86-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Бобровского, Воробьевского, Кантемировского районов».

Генеральным планом не предусмотрено изменение границы сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 №221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ.

На территории Пчелиновского сельского поселения имеется участки (земли сельскохозяйственного назначения), на которых располагаются объекты жилищного строительства и приусадебные участки, которые требуется включить в границы населенных пунктов, на Участке №2 располагаются строения Бобровского психоневрологического интерната.

Настоящим Генеральным планом в границы с. Николо-Варваринка включается 2 земельных участка с целью уточнения границ, а именно:

В границы с. Николо-Варваринка:

Участок №1 площадью 0,53 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:02:2600005 с целью уточнения границ.

Участок №2 площадью 0,41 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:02:2600001 с целью уточнения границ.

Площадь земельных участков приведена приблизительно и требует уточнения. Данный участок должен быть включен в границы населенного пункта в первую очередь реализации Генерального плана.

Перечень мероприятий по оптимизации административно-территориального устройства Пчелиновского сельского поселения и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включение в границы с. Николо-Варваринка 2 земельных участков с целью уточнения границ, а именно: Участок №1 площадью 0,53 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:02:2600005 с целью уточнения границ; Участок №2 площадью 0,41 га, расположенный в кадастровом квартале с кадастровым № 36:02:2600001 с целью уточнения границ. | Первая очередь |
| 2 | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов. | Первая очередь |
| 3 | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Пчелиновского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | Первая очередь |

Проектные предложения по уточнению границ населенных пунктов приведены на схемах 1 и 2.

2.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функционального и градостроительного зонирования

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

2.3.1. Функциональное зонирование

Согласно ст. 23 ГрК РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Земельные участки в составе жилых зон.

Развитие жилой зоны предусмотрено на свободных от застройки территориях в существующих границах населенных пунктов.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон.

Развитие общественно-деловых зон по мере необходимости может осуществляться за счет строительства социальных и культурно-бытовых объектов.

3. Земельные участки в составе производственных зон.

Развитие производственной зоны не предполагается.

4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Развитие зон инженерной и транспортной инфраструктур будет осуществляться согласно перечню мероприятий.

5. Земельные участки в составе рекреационных зон.

Рекреационные зоны развиваются за счет благоустройства парка для проведения культурно-массовых мероприятий, включающего в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, устройство детской площадки в с. Пчелиновка; устройства парка с детской площадкой в с. Николо-Варваринка.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования.

Развитие зоны сельскохозяйственного использования не предполагается.

7. Земельные участки в составе зон специального назначения.

Развитие зон специального назначения не предполагается.

С учетом благоприятного экономического развития Пчелиновского сельского поселения Генеральным планом резервируется территория у западной границы с. Пчелиновка под перспективное развитие населенных пунктов за расчетный срок. В случае освоения резервируемой территории, ее развитие проводить с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.3.2. Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование согласно ст.1 ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

После утверждения Генерального плана в ходе его реализации согласно ст. 30-32 ГрК РФ для Пчелиновского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке  правил землепользования и застройки  устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых   определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 п.7 ГрК РФ).

В соответствии со ст. 31 ГрК РФ, подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения,  с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

В границах населенного пункта (ст. 35, п.2 ГрК РФ)  могут определяться  следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

  - зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

  - зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

  - зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

  - зоны жилой застройки иных видов;

  - общественно-деловые зоны;

  - зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

  - рекреационные зоны;

  - зоны специального назначения;

  - иные территориальные зоны.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение, в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Подготовка документа градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Пчелиновского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ. | Первая очередь |

2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Пчелиновского сельского поселения положена идея организации современных благоустроенных населенных пунктов, расположенных на территории поселения, и  повышения интенсивности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития сельских территорий. Оптимальный выбор направления развития Пчелиновского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 п.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

– водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

– зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

– санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Пчелиновского сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок Генерального плана - 2030 г.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация, так и современные и перспективные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

Важным структурным элементом сельского населенного пункта является общественный центр. На этой территории рекомендуется ландшафтно-планировочная организация территории, в том числе: озеленение, архитектурное освещение отдельных элементов и объектов благоустройства, формирование колористического решения отдельных элементов и объектов ландшафтного дизайна. Для создания современного общественного центра требуется развитие дополнительных деловых и развлекательных функций.

В случае развития жилищного строительства рекомендуется строительство новых типов жилья - таун-хауcы и коттеджи. Развитие жилищного строительства в населенных пунктах планируется на свободных от застройки территориях. Необходимо обеспечить переход от благоустройства отдельно взятых дворов к комплексному благоустройству территорий жилых кварталов. Требуется обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. На перспективу необходим снос жилищного фонда по ветхости жилых домов выше 70 % износа с предоставлением гражданам равноценного жилья в соответствии с социальной нормой жилья.

На перспективу необходимо:

    - Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

    - Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

    - При реконструкции и формировании застройки на территории общественного центра следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

    - Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов.

2.4. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ  от 05.10.2010 N 794) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

На территории поселения расположено 5 объектов культурного наследия, в том числе один выявленный памятник археологии.

В с. Пчелиновка располагаются памятники местного значения – памятник ВОВ, памятник воинам гражданской войны. В с. Николо-Варваринка имеется памятник ВОВ.

В отношении объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 3 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 5 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия местного значения. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2, 4.

2.5. Предложения по размещению на территории Пчелиновского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Пчелиновского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.    где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартир-ная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Пчелиновское СП, население 1,631 тысч.чел | - 1,631 | 300 230 | - 375,13 | - 450,16 |
| Поливочные нужды | 1,631 | 70 | 114,17 | 137 |
| Итого |  |  | 489,3 | 587,16 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Пчелиновское СП, население (1,352 тыс.чел ) | 310,96 | 373,15 |
| Поливочные нужды | 94,64 | 113,57 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 31,1 | 37,31 |
| Итого | 436,7 | 524,04 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 80%.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести реконструкцию существующих водозаборов в зависимости от фактического износа.

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Водоснабжение проектируемых объектов.

- Установку пожарных гидрантов в районе газовых котельных.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Водоотведение

Проектные решения канализации Пчелиновского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточ- ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Пчелиновское СП, население 1,631 тысч.чел | - 1,631 | 300 230 | - 375,13 | - 450,16 |
| Итого |  |  | 375,13 | 450,16 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Пчелиновское СП, население (1,352 тыс.чел ) | 310,96 | 373,15 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 31,1 | 37,31 |
| Итого | 342,06 | 410,47 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Схема канализации

Система канализации в  сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице:

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 1352 х 300 м3/год | 405,6 тыс.м3/год | 202,8 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта |  | 60,9 тыс.м3/год | 6,95 м3/час |
| 3 | Предприятия нового соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
|  | Итого: |  | 466,5 тыс.м3/год | 209,75 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 466,5 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

Обеспечение газом нового жилого района усадебной застройки, необходимо предусмотреть от проектируемого газопровода низкого давления подключаемого к существующим сетям.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- из ОЦП «Газоснабжение Воронежской области на 2010 — 2015 годы»:

| Населенный пункт | Мероприятие | Годы ввода | Протяженность газопровода, км |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Лугань | Газоснабжение пос. Лугань | 2010-2015 | 2,5 |
| с. Пчелиновка | Газоснабжение ул.Лесная с.Пчелиновка | 2010-2015 | 2,0 |
| с. Николо-Варваренка | Газоснабжение ул.Нагорная, пер.Солнечный в с. Николо-Варваринка | 2010-2015 | 1,3 |

- -строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- -осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- -поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- -строительство ШРП для газовых котельных и прокладка к ним газопроводов.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс;

- строительство газовых котельных для проектируемого соцкультбыта.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- -применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- -реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- -внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- -применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- -использование в новом строительстве блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для проектируемого соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,631 | 1,352 | - | 569192 |
| 2 | Соцкультбыт | - | - | - | 86170 |
| 3 | С/х, пром потребители | - | - | - | 1346200 |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 400312,4 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 2401874,4 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 1921499,52 |

Годовое потребление электроэнергии составит 1,92 млн кВт. час.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- -роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- -переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- -для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Связь

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - -телефонную связь общего пользования;

  - -мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - -цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - -проводное вещание;

  - -эфирное радиовещание;

  - -телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVD;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Пчелиновского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 2.Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | Первая очередь |
| 3.Газоснабжение |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. | Первая очередь |
| 3.2 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.3 | Установка ШРП для существующих негазифицированных объектов и новых газовых котельных проектируемых объектов с прокладкой газопроводов до них. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.4 | Газоснабжение пос. Лугань (2,5км). | Первая очередь |
| 3.5 | Газоснабжение ул.Лесная с. Пчелиновка (2км). | Первая очередь |
| 3.6 | Газоснабжение ул. Нагорная, пер.Солнечный в с. Николо-Варваринка (1,3км). | Первая очередь |
| 4.Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Применение газа на всех источниках теплоснабжения. | Первая очередь |
| 4.2 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3 | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь |
| 4.4 | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности. | Расчетный срок |
| 4.5 | Использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе. | Первая очередь |
| 5.Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники. | Первая очередь |
| 5.2 | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5.3 | Реконструкция уличного освещения и увеличение точек освещения. | Первая очередь |
| 6.Связь |  |  |
| 6.1 | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2 | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| 6.3 | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4 | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчетный срок |
| 6.5 | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Первая очередь |
| 6.6 | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7 | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | Первая очередь |
| 6.8 | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9 | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10 | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| 6.11 | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Первая очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах 1-9, 14, 15.

2.5.2. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

- Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети.

В первую очередь требуется реконструкция улиц, покрытия которых имеют максимальный износ или не имеют покрытия (грунтовые). На расчетный срок планируется реконструировать все грунтовые дороги в населенных пунктах.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтового покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Пчелиновского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство асфальтового покрытия на грунтовой дороге с. Пчелиновка – пос. Лугань. | Расчетный срок |
| 2 | Строительство автомобильной дороги, являющейся продолжением участка автодороги М «Дон» - Пчелиновка - Бобров до трассы М 4 «Дон». | Первая очередь |
| 3 | Капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 3,2 км в с. Пчелиновка; 3 км в с. Николо-Варваринка. | Первая очередь |
| 4 | Устройство асфальтового покрытия на дорогах с щебеночным покрытием и грунтовых дорогах протяженностью 10,8 км в с. Пчелиновка, протяженностью 7,5 км в с. Николо-Варваринка, протяженностью 2,4 км в пос. Лугань. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5 | Устройство 2 остановочных павильонов в с. Николо-Варваринка. | Первая очередь |
| 6 | Оборудование общественных зон стоянками автотранспорта. | Первая очередь Расчетный срок |
| 7 | Устройство дорог с твердым покрытием до пляжей. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схемах 1, 2, 5, 14, 15.

2.5.3. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. в действующей редакции к полномочиям  администрации сельского поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Перспективное строительство жилья в населенных пунктах Пчелиновского сельского поселения намечено на свободных от застройки территориях. В структуре нового жилищного строительства индивидуальные жилые дома с усадебной застройкой занимают 100 %.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Перечень мероприятий  по обеспечению Пчелиновского сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требований экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры. | Первая очередь |
| 2 | Развитие муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан. | Первая очередь |
| 3 | Строительство индивидуальной жилой застройки площадью 0,78 тыс. м2 в с. Пчелиновка. | Первая очередь |

2.5.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008-2012 годы». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

В Генеральном плане Пчелиновского сельского поселения выделены инвестиционные площадки - земельные участки для размещения производств при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Поскольку на территории поселения располагается месторождение сапропеля (месторождение Подселенское), рекомендуется его разработка.

Перечень мероприятий  по обеспечению Пчелиновского сельского поселения объектами сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты |  |  |
| 1 | Размещение сельскохозяйственного предприятия при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | Первая очередь |
| 2 | Разработка месторождения сапропеля в Пчелиновском сельском поселении. | Первая очередь Расчетный срок |

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Возможно развитие сети различных форм собственности -  предприятий торговли, досуга по мере возникновения в них потребности.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства районного уровня собственности |  |  |
| 1 | Реконструкция здания школы в с. Николо-Варваринка. | Расчетный срок |
| 2 | Капитальный ремонт здания школы в с. Пчелиновка. | Расчетный срок |
| 3 | Капитальный ремонт помещений, в которых располагается ФАП в с. Пчелиновка. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания администрации в с. Пчелиновка. | Первая очередь |
| 5 | Капитальный ремонт отделения связи в с. Пчелиновка и отделения связи в с. Николо-Варваринка. | Расчетный срок |
| 6 | Отведение площадок под автолавки в Пчелиновском сельском поселении. | Первая очередь |
| 7 | Реконструкция здания сельского клуба на 150 мест в с. Пчелиновка. | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1, 2, 12, 13.

2.5.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- создание условий для развития туризма.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Стоит отметить, что территория Пчелиновского сельского поселения достаточно благоприятна для рекреационного освоения, поэтому Генеральным планом резервируются территории под развитие рекреационных зон (устройство баз отдыха и др.).

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 1 | Оборудование пляжей (0,32 га) на р. Битюг. | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство парка для проведения культурно-массовых мероприятий, включающее в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, устройство детской площадки в с. Пчелиновка. | Первая очередь |
| 3 | Устройство сквера площадью 0,7 га в с. Пчелиновка. | Первая очередь |
| 4 | Устройство сквера с детской площадкой площадью 0,7 га в с. Николо-Варваринка. | Первая очередь |
| 5 | Поддержание порядка на территории благоустроенных родников. | Первая очередь |
| 6 | Устройство пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Пчелиновского сельского поселения. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2.

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора мусора и местами захоронения

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

-организацию мест для сбора бытовых отходов;

-организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Перечень мероприятий по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории Пчелиновского сельского поселения. | Первая очередь |
| 2 | Организация контейнерных площадок для сбора ТБО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТБО с данных территорий. | Первая очередь |
| 3 | Строительство в населенных пунктах Пчелиновского сельского поселения контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», и емкостью 0,75 м3 с последующим вывозом на полигон ТБО Бобровского муниципального района. | Первая очередь |
| 4 | Выявление и рекультивация всех свалок ТБО на территории Пчелиновского сельского поселения. | Первая очередь |
| 5 | Поддержание порядка на территории существующих кладбищ. | Первая очередь |
| 6 | Устройство ограждений территорий кладбищ. | Первая очередь |
| 7 | Рекультивация сибиреязвенного скотомогильника. | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1, 2, 10.

# 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

По комплексу метеофакторов территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой). В связи с особенностью климата в разные периоды года в ней создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Промышленный комплекс в поселении не развит. В сельском поселении функционируют крестьянско-фермерские  хозяйства  и теплоэнергетический комплекс (котельные и печи на твердом топливе). Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников незначительна.

В Пчелиновском сельском поселении проходят дороги регионального значения. Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Загрязнение воздушного бассейна в районе газопровода высокого давления осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий  является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

По данным областного информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, формальдегид. Превышения гигиенических нормативов в мониторинговых точках в поселении не отмечались.

Состояние водного бассейна

Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен рекой Битюг, пойменными озерами и прудами. Качественный состав воды реки и водоемов  формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность реки  Битюг – пониженная.

Основными источниками загрязнения реки и водоемов  в сельском поселении являются хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). В поселении очистных сооружений нет. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляются в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ в водоемы, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

## Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 4(х) артезианских скважин, 3(х) водонапорных башен Рожновского. Общая протяженность сети составляет 16,9 км. Износ водопроводных сетей - 80 %.

Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды в сельском поселении низкого качества.

## Состояние почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой волнистой суглинистой равниной с черноземами типичными и выщелоченными с  врезанной овражно-балочной  сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Овражно-балочные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

## Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

По данным Управления ветеринарии Воронежской области в Пчелиновском сельском поселении у села Николо-Варваринка расположен сибиреязвенный скотомогильник. Расстояние до скотомогильника составляет 0,8 м.

Твердые бытовые отходы

В сельском поселении захоронение отходов осуществляется на свалках ТБО. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

# Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны.

## Оценка природно-территориального комплекса

## Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения ООПТ нет.

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Лесной фонд на территории сельского поселения.

На территории действует Бобровское участковое лесничество Бобровского лесничества. Основным направлением деятельности лесничества является лесовосстановление (производство лесных культур). Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Иные леса на территории  сельского поселения.

Леса, расположенные на землях поселения предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для сельского поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ)  на реке Битюг составляет 200м. Ширина водоохранной зоны озер, за исключением озер, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В водоохранной зоне рек РФ допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафтов территории Пчелиновского сельского поселения сводятся к следующему:

- мелиорация грунтов;

- борьба с засолением;

- фитомилиорация;

- борьба с эрозионно-оползневыми процессами.

## Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Для защиты от затопления паводковыми водами территории села Пчелиновка необходимо проведение мероприятий:

- дамбы обвалования до отметок исключающих затопление;

- подсыпка затапливаемых  территорий.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут предприятия и автодороги Пчелиновского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.   Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов;

- строительство в населенных пунктах (с.Пчелиновка и с.Николо-Варваринка) контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО Бобровского района;

- строительство в поселке Лугань (малый населенный пункт) контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 0,75 м3;

- рекультивация свалок ТБО;

- рекультивация сибиреязвенного скотомогильника;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Пчелиновского  сельского поселения являются:

- ключевые территории - лесные территории Бобровского участкового лесничества Бобровского лесничества;

- транзитные зоны - водоохранная зона вдоль реки Битюг;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья;

- буферные зоны - защитные лесные насаждения.

### 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

### Результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов сельского поселения и жизнедеятельность населения

### 4.1 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В Пчелиновском сельском поселении Бобровского муниципального района наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, СУГ) по автодорогам, проложенным по территории соседних сельских поселений;

- на пожаро-взрывоопасных объектах;

- на объектах системы газораспределения.

B настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения.

#### Анализ возможных последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах

В сельском поселении расположен зерноток, где возможны аварийные ситуации с участием зерновой пыли.

Наиболее опасной  аварийной ситуацией с участием зерновой  пыли является авария, протекающая по сценарию: образование источника воспламенения. (1,0) → Разрушение оборудования при первичном взрыве, завихрение пыли внутри помещения (0,6) → Вторичный взрыв пылевоздушной смеси (0,1).

Анализ возможности возникновения аварий с участием пылевоздушных смесей, сопровождающихся взрывом облака ПВС, показал, что разрушения здания не произойдет и зоны действия поражающих факторов ограничены размерами здания. При наиболее опасных аварийных ситуациях на предприятии зоны действия поражающих факторов не выходят за границы территории объекта. Индивидуальный риск гибели для населения принимает значения менее 1*10-7.

4.1.2 Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему химически опасные вещества и взрывоопасные вещества.

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |

- 4.1.2.1 Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

По западной границе  сельского поселения проходит федеральная автомагистраль М 4 «Дон», по которой может осуществляться:

- транспортировка хлора в контейнерах (0,8 т);

- транспортировка аммиака в цистернах (16 т);

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

Анализ возможных последствий аварий с участием химически опасных веществ

Аммиак по характеру воздействия на организм человека является представителем 5-ой группы -  вещества, обладающие удушающим нейротропным действием, а возможная аварийная ситуация с аммиаковозом может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа. При такой ЧС часть АХОВ (не более 10 %) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Хлор по характеру воздействия на организм человека является представителем 1-ой группы - вещества с преимущественно удушающим действием; с выраженным прижигающим действием, а возможная аварийная ситуация с контейнером с хлором также может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа.

На близкие расстояния аммиак перевозится автотранспортом в баллонах, контейнерах (бочках) или автоцистернах. Стандартный аммиаковоз имеет грузоподъемность 3,2; 10 и 16 т.

Хлор транспортируется в контейнерах емкостью 0,8 т.

Расчет показателей прогноза масштабов зон заражения при аварийном разрушении контейнера с хлором или цистерны с аммиаком проводился в соответствии с Методикой оценки последствий химических аварий "Токси", редакция 2.2.

Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитывались по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщина слоя жидкого опасного вещества, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направление и скорости ветра) остаются неизменными.

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте приведены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 16 | 16 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1441 | 397 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 67 / 922 | 35 / 246 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 373 | 109 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 17 / 239 | 9 / 69 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |  |  |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке АХОВ по автодорогам приведена на рисунке.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 3,38*10-10 | 8,44*10-10 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии транспортного средства с аммиаком, м. |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке

аммиака

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на автомобильном транспорте приведены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке хлора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 0,8 | 0,8 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1944 | 458 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 91 / 1244 | 40 / 284 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 507 | 128 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 24 / 314 | 12 / 82 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуханаиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции - 30 мин. |  |  |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора приведена на рисунке.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке хлора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 1,15*10-8 | 2,87*10-8 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии транспортного средства с хлором, м. |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора

Зоны возможного химического заражения территории Пчелиновского сельского поселения при авариях с участием АХОВ на автотранспорте приведены на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях».

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара

разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели |  | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т |  | 28,25 | 28,25 | 28,25 |  |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т |  | 1,9 | 16,95 | 28,25 |  |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |  |  |
| ΔР=320 кПа |  | 18,6 | – | – |  |
| ΔР=160 кПа |  | 25,6 | – | – |  |
| ΔР=128 кПа |  | 28,5 | – | – |  |
| ΔР=96 кПа |  | 32,9 | – | – |  |
| ΔР=80 кПа |  | 36,1 | – | – |  |
| ΔР=64 кПа |  | 40,7 | – | – |  |
| ΔР=48 кПа |  | 47,7 | – | – |  |
| ΔР=32 кПа |  | 60,6 | – | – |  |
| ΔР=16 кПа |  | 95,4 | – | – |  |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) |  | 234 | – | – |  |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м |  | – | 128,7 | – |  |
| Высота центра "огненного шара", м |  | – | 64,4 | – |  |
| Время существования "огненного шара", с |  | – | 17,6 | – |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 |  | – | – | 774 |  |
| Радиус разлива, м |  | – | – | 15,7 |  |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): |  | – | 209 | 20,3 |  |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): |  | – | 280,2 | 28,7 |  |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): |  | – | 337,2 | 36,5 |  |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): |  | – | 486,2 | 57,5 |  |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |  |  |  |  |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляет 46,6 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина)

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы  зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 4,77 | 2,86 | 4,77 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 25,7 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 35,2 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 39,2 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 45,2 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 49,7 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 55,9 | – | – |
| ΔР=50 кПа | 64 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 65,6 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 83,4 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 131,2 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 321,8 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 72,0 |  |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 36,0 |  |
| Время существования "огненного шара", с | – | 10,3 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 181 |
| Радиус разлива, м | – | – | 7,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 121 | 18,4 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 160,8 | 26,3 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 194,4 | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 283,9 | 51,7 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 64 м и показаны на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района».

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ приведена на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,06*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при

транспортировке СУГ

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Пчелиновского сельского поселения показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.1.3  Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы  газораспределения

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПА;

II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА;

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРПМ и 5 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации надземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 1,2 МПА;

- диаметр 150 мм;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации надземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения истекаемого газа, при этом длина факела может достигать 45 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,2 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела (дальность прямого огневого воздействия газовой струи в горизонтальной проекции) может достигать 7,4 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

### 4.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

4.2.1 Геологические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Пчелиновского сельского поселения  уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

На территории сельского поселения выявлены опасные экзогенные геологические процессы: просадочные явления в лессовых грунтах.

4.2.2 Гидрологические опасные явления

В соответствии с данными паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленными отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, в Пчелиновском сельском поселении зона затопления паводком 1 % обеспеченности (зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет) зафиксирована  до отметки 86,16 м, затапливаются 95 домов в с. Пчелиновка.

Зоны возможного затопления территории района в период весеннего половодья показаны на картах (схемах) «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях Пчелиновского сельского поселения» и «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.2.3 Метеорологические опасные явления

Территория Пчелиновского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

### 4.3 Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Бобровского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

В таблице приведен перечень электросирен, размещенных в Бобровском муниципальном районе

Перечень электросирен, размещенных  в Бобровском муниципальном районе

| № п.п. | Количество и тип | Место установки | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 шт. С-40 | ЗАО ЗРМ «Бобровский» | г. Бобров, ,ул. Алексеевского, 14 |
| 2 | 1 шт. С-40 | ОАО «Геркулес» | г. Бобров, ул. Гоголя, 53 |
| 3 | 1 шт. С-40 | ООО АПК «Русич» | г. Бобров, ул. 22-Января, 1 А |

Организация оповещения сельских жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованными громкоговорящими устройствами, выделяемыми по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

### 4.4 Проведение аварийно – спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24 к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

### 4.5 Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории Пчелиновского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение лесов и травяного покрова.

В Пчелиновском сельском поселении пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений пожарной части, расположенной в г. Боброве.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

### 4.6 Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения.

В систему здравоохранения Пчелиновского сельского поселения входит   ФАП в с. Пчелиновка.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1 Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

Перечень объектов недвижимости, объектов коммунально-бытового назначения муниципальной собственности Пчелиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Балансодержатель | Площадь, кв.м. | Назначение объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н. Варваринская библиотека | с. Н.-Варваринка | Отдел культуры администрации Бобровского района | 64 | нежилое | 1949 |
| 2 | Здание администрации | с. Пчелиновка ул. Советская, 8А | Пчелиновская сельская администрация | 200 | нежилое | 1975 |
| 3 | Отдельно стоящее здание литер 1А | с. Пчелиновка, ул. Центральная, 1 | Пчелиновская сельская администрация | 472,1 | нежилое | 1975 |

Перечень муниципальной собственности Бобровского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Балансодержатель | Площадь,кв.м. | Этажность | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пчелиновская школа | с.Пчелиновка | Отдел образования администрации Бобровского района | 2330 | 1 | 1990 |
| 2 | Н.-Варваринская школа | с.Н.-Варваринка | Отдел образования администрации Бобровского района | 550 | 1 | 1966 |
| 3 | Н.-Варваринский ФАП | с. Н. Варваринка | МУЗ "Бобровская ЦРБ" | 100 | 1 | 1990 |

Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Воронежской области  и расположенных на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

| № п/п | наименование недвижимости | Балансодержатель | Адрес | Площадь общая | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ветучасток | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровская районная станция по борьбе с болезнями животных" | Бобровский муниципальный район, с. Пчелиновка | 59,4 |  |
| 2 | башня рожновского | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка |  | 1988 |
| 3 | башня рожновского | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка |  | 1970 |
| 4 | водонапорная башня | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка |  | 1963 |
| 5 | склад фуражный № 2 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка | 124,5 | 1921 |
| 6 | ворота гаражные | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка |  | 2006 |
| 7 | труба котельной старой | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варвариика | 3,5 | 1955 |
| 8 | свинарник | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка | 1286 | 1979 |
| 9 | жилой дом 3-квартирный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 10 | 96 | 1975 |
| 10 | жилой дом 4-квартирный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 12 | 129 | 1969 |
| 11 | жилой дом 3- квартирный (корпус №2) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 14 | 148,3 | 1950 |
| 12 | жилой дом 4-квартирный (корпус №3) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 15 | 226,2 | 1924 |
| 13 | квартира № 1 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 15 | 52,1 | 1924 |
| 14 | квартира №2 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 15 | 63,8 | 1924 |
| 15 | квартира №3 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 15 | 54,6 | 1924 |
| 16 | квартира №4 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 15 | 64,7 | 1924 |
| 17 | квартира №2 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо-Варваринка |  |  |
| 18 | квартира №3 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 16 | 25,3 |  |
| 19 | квартира №4 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 16 | 52,8 |  |
| 20 | квартира №5 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 16 | 7 |  |
| 21 | квартира № 6 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 16 | 73,2 |  |
| 22 | квартира № 1 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 16 | 106,7 | 1952 |
| 23 | здание общежития (кв. 2,3,4,5) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 16 | 114 | 1952 |
| 24 | квартира № 1 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 17 | 42,3 |  |
| 25 | квартира №2 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 17 | 30,4 |  |
| 26 | корпус № 8 (жилой дом 2-квартирный) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 17 | 72,7 | 1966 |
| 27 | пекарня | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 18 | 110,3 | 1962 |
| 28 | жилой дом 4-квартирный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо-Варвар инка, ул. Микрорайон, 3 | 140 | 1959 |
| 29 | жилой дом 5-квартирный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 5 | 247 | 1925 |
| 30 | корпус № 6 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 804 | 1938 |
| 31 | корпус № 4 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 72,4 | 1924 |
| 32 | склад мягкого инвентаря | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 325,6 | 1939 |
| 33 | контора, реабилитационный центр (медпункт) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 1197,9 | 1888 |
| 34 | семейное общежитие (швейная мастерская) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 84,1 | 1970 |
| 35 | клуб | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 401,2 | 1964 |
| 36 | пожарный водоем | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 12,2 | 1947 |
| 37 | ворота кованные | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 |  | 2002 |
| 38 | проходная новая внутренняя | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 18,6 | 2003 |
| 39 | корпус №1 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 305,7 | 1938 |
| 40 | склад продовольственны й | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 192 | 1973 |
| 41 | хозяйственный корпус (котельная, прачечная) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципал ьны й район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 396 | 1971 |
| 42 | проходная | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципал ьны й район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 53,2 | 1956 |
| 43 | овощехранилище | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варвариика, ул. Микрорайон, 7 | 436,4 | 1966 |
| 44 | столярная мастерская | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 318,9 | 1908 |
| 45 | баня | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 172,2 | 1960 |
| 46 | корпус № 10, № 11 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 1365,1 | 1980 |
| 47 | труба котельной новой | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 3,5 | 1971 |
| 48 | гараж | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 363,5 | 1897 |
| 49 | гараж с навесом | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 335,6 | 1971 |
| 50 | корпус № 9 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 3723,6 | 1971 |
| 51 | склад материальный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 | 352,6 | 1990 |
| 52 | ограда корпуса № 9 | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 |  | 1968 |
| 53 | буровая скважина | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Микрорайон, 7 |  | 1976 |
| 54 | пожарный резервуар | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Свободы, 1 | 15 | 1986 |
| 55 | жилой дом 4-квартирный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Свободы, 3 | 96 | 1976 |
| 56 | жилой дом 2-квартирный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Свободы, 4 | 73,1 | 1986 |
| 57 | жилой дом 2-квартирный ' (финский) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Свободы, 6 | 50,7 | 1976 |
| 58 | жилой дом 2- квартирный (финский) | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Свободы, 7а | 55,8 | 1976 |
| 59 | жилой дом 3-квартирный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" | Бобровский муниципальный район, с. Николо- Варваринка, ул. Свободы,7а | 158,8 | 1960 |
| 60 | коровник | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" |  | 978 | 1979 |
| 61 | коровник деревянный | Бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровский психоневрологический интернат" |  | 1248 | 1992 |

| Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | отсутствует | А/д "М-4 "Дон" - Пчелиновка - Бобров | Земли насел.пунктов | 6,6488 |
| Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | отсутствует | А/д "М-4 "Дон" - Пчелиновка - Бобров | Земли пром-сти и т.д. | 28,9813 |

Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью РФ  и расположенных на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Памятник истории и культуры | Реестровый номер | Адрес | Наименование | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В13380001500 | 22.12.2008 | Воронежская область, Бобровский район, с. Пчелиновка, ул. Школьная, 1 | Защитное сооружение гражданской обороны | сооружение ГО |

5.2 Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь (2020 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 8149,48 | 8149,48 |  | 8149,48 |
| 1.1 | Территория населенных пунктов | га | 400 | 400,94 |  | 400,94 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5020 | 5019,06 |  | 5019,06 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 1100 | 1100 |  | 1100 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 1600 | 1600 |  | 1600 |
| 1.6 | Земли запаса | га | - | - |  | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 1631 | 1458 |  | 1352 |
|  | Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 151/ 9% | 146/ 10% |  | 122/ 9% |
|  | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 385/ 25% | 350/ 24% |  | 338/ 25% |
|  | Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 1076/ 67% | 962/ 66% |  | 906/ 67% |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) | Тыс. м.кв. | 26,8 | 29,16 | 33,8 |  |
| 3.2. | Строительство жилого фонда | Тыс. м.кв. | - | 0,78 | - |  |
| 3.3. | Реконструкция существующего жилого фонда | Тыс. м.кв. | - | 1,58 | 4,64 |  |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м.кв. /чел. | 16,2 | 20 | 25 |  |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 47 | 100 | 100 |  |
|  | канализацией | % | 16 | 100 | 100 |  |
|  | горячим водоснабжением | % | 31 | 100 | 100 |  |
|  | газоснабжением | % | 98 | 100 | 100 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | природным газом | % | 69 | 100 | 100 |  |
|  | сжиженным газом | % | 29 | 100 | 100 |  |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | шт. | 1 | 2 |  | 2 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
| 4.3. | Учреждения культуры | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | шт. | 1 | 1 |  | 1 |
| 5 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внешний транспорт |  |  |  |  |  |
|  | Региональные автодороги | кол-во | 4 | 4 |  | 4 |
| 6 | Озеленение общего пользования |  |  |  |  |  |
|  | Парки и скверы | кол-во/га | 1/0,5 | 3/1,9 |  | 3/1,9 |
| 7 | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление | л/сут. на чел. | 150 | 300 |  |  |
|  | Расход воды -среднесуточное потребление | м3/сут. | 526,81 | 436,7 |  |  |
|  | Расход воды -максимальносуточное потребление | м3/сут. | 632,17 | 524,04 |  |  |
| 7.2. | Канализация | л/сут. на чел. | - | 230 |  |  |
|  | Расход сточных вод – среднесуточное потребление | м3/сут. | - | 342,06 |  |  |
|  | Расход сточных вод – максимальносуточное потребление | м3/сут. | - | 410,47 |  |  |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Производительность котельных | Гкал/ч | 0,258 | Определяется в процессе разработки проектной документации на планируемые объекты |  |  |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения газификацией | % | 43 | 100 |  | 100 |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Количество понизительных подстанций | шт. | 17 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |  |  |
|  | Потребляемая нагрузка - всего | кВт. | 2034260,16 | 1921499,52 |  |  |
| 7.6. | Связь |  |  |  |  |  |
|  | Количество телефонных подстанций | шт. | 1 | По мере разработки проекта планировки населенных пунктов |  |  |